排刀示例说明

排刀示例1：毛坯：D70；L105

使用3把刀，2号刀选用钻头，3号为反向切槽刀，其余默认。占头Z方向位置可向右移一点，以避免刀夹（模拟界面未显示固定刀具用的刀夹）干涉。

这是一种基本的排刀布置，比较简单。

排刀示例2：毛坯D70；L65；孔径48，

刀具选择默认4把刀，位置适当调整

2号刀比其他刀具在Z方向偏右（少伸出）一些，各把刀在X方向注意合理布置，避免加工时发生碰撞。

这是一种典型的排刀布置形式，每一把处于工作状态的刀具，都与相邻的下一把刀具分别安排在工件的二侧。这种方式比较常用，当刀具数量较多时，X方向空间可能相当紧张。

排刀示例3：毛坯：D40；L90

使用4把刀，3号刀选60度外螺纹刀，其余取默认。

刀具安装位置：1、2、4号刀轴向伸出15，3号刀特殊一些，轴向缩向35。X方向1、2号取默认位置，3号改为径向180，4号刀为了使刀具安排更紧凑些，可把径向距离改小为280。

注意2号刀与3号刀安排的特殊性：由于这二把刀在Z方向的加工长度之和为负74（-38-36），未超出1号刀的负80，因此可以把这二把刀安排在工件的同一侧，2号刀在Z方向车到终点时，3号刀在Z方向正好进入准备切削的位置；这样的安排是使相邻二把刀的Z方向拉开距离，而使得在X方向可以节省空间。但这种情况并不多见，在更多的情况下，我们不得不把相邻二把刀安排在工件的二侧。