关于《数控车模拟精灵》及其电动四方刀架功能

《数控车模拟精灵》的前身是SimuNcLathe数控车床通用模拟工具；这次发布的5.0版在实用性方面重点作了加强，并正式改名为《数控车模拟精灵（CNCLathe Elf）》。

近年来，各数控系统开发商纷纷推出了带有USB接口的数控系统，使得从电脑上把编好的数控程序复制到机床数控系统变得非常容易，越来越多的数控编程员更愿意在电脑上把程序编制好，再复制到机床供使用，因此，提供一款实用的数控模拟软件是广大数控编程人员的心愿。

《数控车模拟精灵》提供了对当前国内常见的数控系统、如广州数控（GSK）、华中、KND、西门子、FANUC等的支持，并支持宏程序编程，新推出的5.0版在加强实用性方面作了不少努力。

外观上最显著的变化是提供了电动四方刀架功能；提供此功能决不是单纯地为了外观上好看一些，而是有着相当重要的实用意义：指导正确编程以防止撞刀。

四方刀架的撞刀（刀具与工件相碰）发生在以下三种情况下：

1）正常车削过程中，相邻刀具可能与工件相碰，如1号刀在车削外园时，如果4号刀是一把伸出较长的内孔刀，4号刀就有可能与工件相碰。

2）刀架转动时可能会发生撞刀，例如从1号刀换到4号刀的情况下，刀架上的每一把刀都要经受一次“是否会相碰”的考验。

3）在换刀完成后的G00快速定位时，如二把刀的刀补值差异较大，则可能会引起撞刀；现在的数控车床，大多使用“修改坐标实现刀补”，会造成换刀后的坐标值与程序中表示的坐标值不一致，因而会给编程员造成错觉，光是从程序上看好象不会撞刀，但实际上不注意的话有可能发生意外。

使用《数控车模拟精灵》可以按要求调整每一把刀的位置，换刀时刀架转动在45度位置作短暂停留，编程员可直观地看到换刀过程是否安全。

《数控车模拟精灵》还提供了排刀功能，有关排刀的介绍准备在下一篇博文中介绍。