数控车床宏程序与数控车模拟精灵

《三》GSK928TEa的宏程序

广州数控的928系列产品以前不提供宏程序功能，直到928TEa才提供了语句编程功能，GSK928TEa的语句编程实际上就是宏程序，可以使用变量，还可以使用条件语句if来控制程序，但没有WHILE之类的循环语句（当然使用if语句同样可以实现循环）。

（一）变量与变量赋值：

GSK928TEa提供了普通变量、指针变量、输入/输出接口变量等多种类型变量，最常用的是普通变量，普通变量号范围是r001-r199（注意是小写r）。这些普通变量按照赋初值及清零方式又可分为三类：

1）r001-r040：用户可在变量初值表中提供初值（变量参数表P600-P639）；按循环启动键后系统自动将参数表中P600～P639 的内容装入r001～r040 变量作为初始值。

2）r041-r099:按循环启动键赋初值为零；

3）r100-r199:开机时清零，此后不清零；可以手动设置r100～r199 的初值（在手动或自动工作方式下，在程序未运行的情况下，按向上光标键，调出宏变量显示窗口，显示本程序中用到的所有宏变量，按光标键来使指针指向需要修改的变量，按回车键选中变量，输入数据后，再按回车 键确认）

数控车模拟精灵只支持普通变量r001-r199号（其他类型变量不支持），但均应在程序中赋初值；并且只有在退出程序重新启动后，所有变量才会清零。

使用赋值语句给变量赋值：

如r41=5000

r42=r41+2000

r43=3000*tan(r41)

注意赋值语句右边的计算式只能有一个运算符（先乘后除例外），数控车模拟精灵支持的运算符有：+ - * /（加减乘除） 及函数

用于赋值语句中的函数有（只列出数控车模拟精灵支持的）：平方根：sqr；三角函数sin,cos,tan,atan(0.001度为1)，注意不能直接使用三角函数值给变量赋值，必须使用某个常数或变量值与三角函数相乘的格式。

注意：函数名字母都是小写，编辑程序时按hp6输入这些函数名。

注意：:当使用变量给坐标尺寸赋值时:变量值的单位是0.001毫米,用变量来表示角度时,变量值的单位是0.001度.

（二）条件语句if：

条件语句if有二种格式

1）if (关系表达式) then 语句1

条件成立，执行语句1

2）if (关系表达式) then 语句1 else 语句2；

条件成立，执行语句1，不成立，则执行语句2

上述的关系表达式是使用比较符：<（大于）、  >（小于）、  =（等于）来比较二个变量（或变量与常数）的关系。

语句1与2只能是以下三种格式之一：

转移：P段号   （程序转移到指定的程序段号运行）

调用：H段号   （程序调用指定的程序段号开始的子程序运行）

赋值：给变量赋值，（运算符只能是+ -）

（三）程序输入时注意：

所有与宏程序有关的字母都是小写字母；在操作面板上输入时注意：键入函数时应按hp6输入这些相应的函数名称；if/then/else这些专用词在面板上有专用键供输入。

如果在数控车模拟精灵中编辑GSK928TEa的宏程序，请不要勾选《大写字母》选择框。

（四）语句编程例（以下二程序在928TEa调试成功后从CNC传输到U盘复制在此）

一个最简单的外园车削示例

%190

M03 S900 T0101

N0000 r50=60000

r55=-120000

N0010 r51=7000

r52=90000

N0020 G00 Xr52 Z2

N0040 r52=r52-r51

if (r52 < r50) then r52=r50

N0050 G90 Xr52 Zr55 F200

N0060 if (r52 > r50) then P0040

N0070 M30

此程序为反复执行G90车外园，直到车到指定的最后直径。

r50：指定的最后直径。

r51：每刀切深。

r52：初始直径及当前加工到的直径。

r55：:终点Z

程序原理：N0040中对r52实行累减来控制每一刀的X位置；N0060中判断，如r52大于最后尺寸，则转移到N0040继续加工。

r51是每次切深的固定步长，而最后一刀如仍按固定步长切入，则很可能小于图纸要求，所以使用了：if (r52 < r50) then r52=r50；以保证最后一刀符合要求。

车园弧槽例：

%189

M03 S800 T0101

G0 X80 Z2

G1 Z-50 F150

G0 X90 Z2

r50=82000/2

r51=-50000

r52=50000/2

r53=54000

r54=3000

G00 Z50

M98 P0100

G00 X90 Z50

M30

N0100 r60=r50+r53

r61=r60

N0150 r61=r61-r54

r70=r52+r53

if (r61 > r70) then P0200

r61=r52+r53

N0200 r62=r61-r50

/ N0202 r81 = r53 * r53

/ N0204 r82 = r62 * r62

/ N0206 r83 = r81 - r82

N0202 r153=r53/10

N0204 r162=r62/10

N0206 r81=r153*r153

N0208 r82=r162*r162

N0210 r83=r81-r82

r63=sqr(r83)

r64=r51+r63

r65=r51-r63

r66=r50*2

G00 Xr66 Zr64

G02 Xr66 Zr65 Rr53

r71=r52+r53

if (r61 > r70) then P0150

M99

变量说明：

主程序输入变量说明：

r50：起刀点位置82000/2（比外园半径稍大，这里设外园半径为40，起刀点在41处）

r51：园心Z位置（图纸尺寸）            r52：槽底半径（图纸尺寸）

r53：弧槽半径（图纸尺寸）              r54：每刀切深半径值

注意：行首带有“/”的三段已被屏蔽，因为计算结果数据超出32位数（二进制）最大上限，所以使用了二个新变量把r53\r62的值缩小10倍，开平方后把r63的值*10以恢复。

http://blog.sina.com.cn/qianjk

钱嘉奎

2011/11/21