数控车床宏程序与数控车模拟精灵

《五》西门子801/802的宏程序

西门子数控系统中并没有“宏程序”或“宏指令”这一提法，西门子数控系统中相当于“宏程序”的功能是用《参数及条件编程》来实现的。

（一）计算参数（即相当于变量）

西门子数控系统的计算参数有R0-R299，本模拟软件可使用R0-R199号计算参数，一般使用R0-R99，大于199号的计算参数本软件不支持。

数控车模拟精灵在退出后，所有计算参数值均不保存。

当用计算参数值来表示坐标时，均以毫米为单位，表示角度则以度为单位。

（二）用计算参数置换指令地址后面的数值：

程序段中的指令字地址可以用宏变量来设置其数值，但本模拟软件仅限于给坐标地址（X、Z）；园弧半径（CR=）；进刀量（F）螺纹导程（K）提供数值，用参数给地址赋值时应在地址码后加等号“=”。

（三）数控车模拟精灵所支持的运算符、表达式及语句：

（1）全部算术运算符+-*/

（2）全部比较运算符：==、<>、>、>=、<、<=

（3）函数:SIN、COS、TAN、ATAN、SQRT（其余函数因很少使用或可用其他方法替代，故未作考虑）

（4）表达式：用运算符连接起来的常数、宏变量、函数

（5）表达式中可使用括号：( )

（6）本模拟软件不支持AND、OR、NOT（实际使用中很少用到）

（7）支持用等号连接的赋值语句

（8）支持条件跳转语句：IF  GOTOB 或IF GOTOF。

（9）支持绝对（无条件）跳转：GOTOB 或GOTOF

（10）不支持赏量PI，TRUE，FALSE（如程序中偶然要用到这些常量可以用其他方法代替

（四）关于表达式

西门子数控系统可以在下列情况中使用表达式

（1）给地址码赋值：主要是给坐标地址码赋值，如G0 X=R23+R8；注意X=R23+R8整个是一个指令字，中间不得有空格。

（2）给计算参数赋值：如：R51=R51*2/R52；注意整个赋值表达式应看作一个整体，中间不应有空格。

（3）条件表达式：用比较运算符==、<>等，连接二个表达式进行比较，从而判断条件是否成立；（用在IF语句中），此时比较运算符二边的表达式应分别看作是一个整体，表达式内不应有空格，但比较运算符<=等的前后应有一个空格。如：IF R61 <= R52+R53 …。比较运算符本身也是一个整体，如<=不能写成< =。

（五）绝对跳转（无条件跳转）

西门子的绝对跳转有二个语句

GOTOB 目标程序段标记符        （向后，即向程序的开始方向跳转到目标程序段）

GOTOF 目标程序段标记符        （向前，即向程序的结束方向跳转到目标程序段）

（六）有条件跳转

同样有二个语句

IF 条件表达式 GOTOB 目标程序段标记符

（如条件成立，即向程序的开始方向跳转到目标程序段）

IF 条件表达式 GOTOF 目标程序段标记符

（如条件成立，即向程序的结束方向跳转到目标程序段）

西门子没有如WHILE之类的循环语句，可灵活使用条件跳转来实现循环的效果。

（八）用《数控车模拟精灵》调试宏程序时应注意：

1）模拟精灵只使用R0-R199号变量；大于199号的变量不支持，并且不区分局部变量或公共变量。

2）程序段中的指令字地址可以用宏变量来设置其数值，但本模拟精灵仅限于给坐标地址（X、Z、U、W）；园弧半径（R）；进刀量或螺纹导程（F、I）提供数值，其他功能如：用变量置换变量号，置换G代码后面的其他的数值等，一般编程中不大可能用到，本软件未作考虑。

3）表达式输入时，整个表达式应视作一个整体，中间不应有空格；但条件表达式的条件比较运算符左右应各有一个空格（即条件表达式视作三个部分：左边是被比较的表达式或变量，中间是比较运算符，右边是用来比较的表达式或变量或常数）

4）数控车模拟精灵不支持使用逻辑运算符AND、OR等把多个条件表达式连接起来计算（这种情况实用中很少碰到）。

（九）一个应用实例：

车园弧槽

在一个外园柱表面上车一个园弧槽，由于园弧槽较宽并且较深，需要使用尖头刀分多次走刀（使用G02）完成；G02中的半径值由R53指定；但是为了避免空走刀浪费时间，车削园弧槽的起终点坐标须要按每一刀切入的不同深度进行计算；

R51、R52、R53、R55均为图纸尺寸，R54是每刀切深为工艺要求；

为了使车削园弧时的刀具起终点位置比工件直径稍大一点，使用了参数R50，R50比工件半径大1毫米。

变量说明：

主程序输入变量（根据图纸及工艺要求输入）

R55：工件外径

R51：园弧槽的中心位置（园心Z值）

R52：园弧槽槽底半径

R53：园弧槽半径

R54：每刀切深（半径值）

子程序中使用的变量：（计算时使用，不是由用户输入）

R50：R50=(R55+2)/2，园弧槽起刀点半径（比外园半径稍大）

R60：（R60=R50+R53）初始园弧槽园心最大位置

R61：（R61 = R61-R54）当前园弧槽园心位置

R62：（R62 = R61-R50）勾股定律计算用

R64，R65：车削园弧的起终点Z值

R66：园弧的起终点X值。

R63：（R63 = SQRT [R53*R53-R62*R62]）勾股定律计算车削园弧的起终点Z值相对于园心Z的偏移。

主程序

R55=80

R51=-50

R52=50/2

R53=54

R54=2.5

M3 S800 T1 D1

G0 X=R55 Z2

G1 Z-150 F0.15

G0 X90 Z2

G00 Z50

T0202

MS13

G00 X90 Z50

M2

子程序  MS13.SPF

R50=(R55+2)/2

R60=R50+R53

R61=R60

WSTART: R61=R61-R54

IF R61 > R52+R53 GOTOF SKIP

R61=R52+R53

SKIP: R62=R61-R50

R63=SQRT(R53*R53-R62*R62)

R64=R51+R63

R65=R51-R63

R66=R50*2

G00 X=R66 Z=R64

G02 X=R66 Z=R65 CR=R53

IF R61 > R52+R53 GOTOB WSTART

RET

在数控车模拟精灵中演示时，毛坯大小可取默认值，刀具也可取默认（1号刀为90度外园刀，用来车外园；2号刀为60度螺纹刀，用它来车园弧槽），注意主程序与子程序应保存在同一个文件夹中。

http://blog.sina.com.cn/qianjk

钱嘉奎     2011/12/1