数控车床宏程序与数控车模拟精灵

《四》华中世纪星的宏程序

（一）关于变量

华中世纪星的宏变量分为当前局部变量（#0-#49），全局变量（#50-#199），本模拟软件支持这些变量号，但应注意#0-#49的用法有些特殊，一般可使用#50-#199号变量。

数控车模拟精灵在退出后，所有变量值均不保存。可以使用#0-#199号变量；大于199号的变量不支持，并且不区分局部变量或公共变量）

当用变量值来表示坐标时，均以毫米为单位，表示角度则以度为单位。

（二）用宏变量置换指令地址后面的数值：

程序段中的指令字地址可以用宏变量来设置其数值，但本模拟软件仅限于给坐标地址（X、Z、U、W）；园弧半径（R）；进刀量或螺纹导程（F、J）提供数值，其他功能如：用变量置换变量号，置换G代码后面的数值等，一般编程中不大可能用到，本软件未作考虑。

（三）数控车模拟精灵所支持的运算符、表达式及语句：

（1）	全部算术运算符+-*/

（2）	全部条件运算符EQ（等于）、NE（不等于）、GT（大于）、GE（大于等于）、LT（小于）、LE（小于等于）。

（3）	函数:SIN、COS、TAN、ATAN、SQRT（其余函数因很少使用或可用其他方法替代，故未作考虑）

（4）	表达式：用运算符连接起来的常数、宏变量、函数

（5）	表达式中可使用方括号：[ ]

（6）	本模拟软件不支持AND、OR、NOT（实际使用中很少用到）

（7）	支持用等号连接的赋值语句

（8）	支持条件判别语句：IF  ELSE  ENDIF

（9）	支持循环语句：WHILE   ENDW

（10）不支持赏量PI，TRUE，FALSE（如程序中偶然要用到这些常量可以用其他方法代替）

（四）关于M98程序段中的参数与对应的局部变量

华中世纪星用M98来调用宏程序，并可在M98程序段中带上若干参数以向宏程序传递局部变量值，参数地址码从A到Z对应的局部变量号为#0到#25，同时#30，#32号局部变量分别是调用宏程序时的X、Z坐标值（经笔者在HNC-18iT上调试观察，#30号变量保存的是X/2即半径值）

本模拟软件支持这一功能，但不支持系统宏AR[]（由于本软件一律以U、W作为相对坐标，实际编程时可以不使用AR这个系统宏。）

（五）关于表达式

华中世纪星可以在下列情况中使用表达式

（1）	给地址码赋值：主要是给坐标地址码赋值，如G00 X[#23+#8] Z2；注意此时应使用方括号把表达式括住，并注意X[#23+#8]整个是一个指令字，中间不得有空格。

（2）	给宏变量赋值：如：#51=#51*2/#52；注意等号右边的计算式部分应看作一个整体，中间不应有空格。

（3）	条件表达式：用条件运算符EQ等，连接二个表达式进行比较，从而判断条件是否成立；（用在IF或WHILE语句中），此时条件运算符二边的表达式应分别看作是一个整体，表达式内不应有空格，但条件运算符EQ等的前后应有一个空格。如：IF #61 LT #52+#53。

（六）条件语句：

华中的条件语句有二种格式

1）IE [条件表达式]

.〈条件为真、即条件满足时执行的程序段〉

ENDIF

如条件不能满足，则直接跳到ENDIF后面执行。

2）IF [条件表达式]

〈条件为真、即条件满足时执行的程序段〉

ELSE

〈条件为假、即条件不能满足时执行的程序段〉

ENDIF

（七）循环

WHILE [条件表达式]

〈条件为真、即条件满足时反复执行的程序段〉

ENDW

条件表达式比较结果为真（满足条件）时，循环执行WHILE至ENDW之间的程序段；条件表达式比较结果为假（不能满足条件），执行ENDW后面的程序段。

（八）用《数控车模拟精灵》调试宏程序时应注意：

1）模拟精灵只使用#0-#199号变量；大于199号的变量不支持，并且不区分局部变量或公共变量。

2）程序段中的指令字地址可以用宏变量来设置其数值，但本模拟精灵仅限于给坐标地址（X、Z、U、W）；园弧半径（R）；进刀量或螺纹导程（F、I）提供数值，其他功能如：用变量置换变量号，置换G代码后面的其他的数值等，一般编程中不大可能用到，本软件未作考虑。

3）表达式输入时，整个表达式应视作一个整体，中间不应有空格；但条件表达式的条件比较运算符左右应各有一个空格（即条件表达式视作三个部分：左边是被比较的表达式或变量，中间是比较运算符，右边是用来比较的表达式或变量或常数）

4）数控车模拟精灵不支持使用逻辑运算符AND、OR等把多个条件表达式连接起来计算（这种情况实用中很少碰到）。

（九）一个应用实例：

华中宏程序——智能车园锥体

如果毛坯为园柱体，已知大头直径，园锥长，园锥半角；要合理地加工园锥（使空走刀时间仅可能少），可以使用G71、G80等，但使用这里的宏程序可能更方便些，可以直接输入角度，不必另行计算。

主程序中输入变量含意：

;#50大端直径；#51锥体长；

;#52起刀点至锥体终点距离

;#53锥体半角， 单位：度，如为度分秒格式应化为度的十进小数：度数+分数/60+秒数/3600；

;#54每刀切深直径值

;#55起刀点离开距离

（本例中大端直径80，锥体长-150，起刀点Z向离开2，锥度半	角10度，每次切入4。）

子程序中计算变量含意：

;#60当前起点X；#61起点最小X

;#63当前终点Z

程序：

M03 S800 T0101

#50 = 80

#51 = -150

#52 = 152

#53 = 10

#54 = 4

#55 = #52+#51

G00 X90 Z[#55]

G80 X[#50] Z[#51] F210（先把外园按大端直径车好）
M98 P0012

G00 X90 Z50

M30

;子程序

%0012

#60 = #50

#61 = #50-2*#52*TAN [#53]（计算最小X值）

WHILE #60 GT #61(如果当前起点X值大于最小X，执行循环)

#60 = #60-#54（每次当前X减少一个数值）

IF #60 LT #61（最后一刀有可能小于最小X，则必须调整）

#60 = #61

# ENDIF

#63 = [#50-#60]/2/TAN [#53]*-1+#55（计算每一刀的Z向坐标，避免空走刀）

G00 X[#60] Z2

G01 X[#50] Z[#63]

G00 X[#50+2]

G00 X[#60+2] Z2

# ENDW

M99

在数控车模拟精灵中演示时，毛坯大小及刀具均可取默认值。

http://blog.sina.com.cn/qianjk

钱嘉奎

2011/12/1