数控车模拟精灵6.0版新增功能及改进：

（一）新增功能：

《项目》 是6.0版新增加的功能。《项目》的主要功能是把用户加工零件时的全部选择和操作保存起来，下次要演示运行这个零件的加工过程时，只需打开这个项目文件，即可直接运行，不必再进行《选择程序》《毛坯设置》《机床设置》《选择刀具》《刀具安装位置调整》等的操作；同时，为了使《数控车模拟精灵》创建的工艺项目能直接指导生产，还提供了一个新的功能：创建数控工艺指导文件。

创建项目特别适用于毛坯尺寸、刀具布置方式、刀具选择及安装不使用软件提供的默认值的情况下。

（二）《项目》的操作方法：

主菜单（项目）下有三个子菜单：保存当前项目、选择项目并运行、创建数控工艺指导文件。

保存当前项目：必须在新建或选择好数控程序文件、作好各类设置并成功运行以后才能保存当前项目。

选择框《数控程序文件使用绝对路径》默认为选中，项目中涉及的文件路径将使用绝对路径，用户如只在自己的电脑中保存项目文件，并且今后也只在同一台电脑中打开并运行项目文件，那么可以使用默认方式（即使用绝对路径）。

如果用户今后可能要把项目文件复制到另一台电脑中打开并运行，那么由于二台电脑中的《数控车模拟精灵》安装路径可能不同，所以必须使用相对路径（去除选择框前面的勾）；例如：本软件作者所创建的示例项目文件，均使用了相对路径，以保证在用户的电脑上可以打开。

如果使用相对路径保存项目文件，必须保证项目文件保存在本软件安装目录之内（例如：可保存在本软件已提供的《项目》文件夹或Prg目录及以下的各子文件夹）。

（注意：项目文件保存了加工所需的数控主程序文件、子程序文件、用户自定义刀具文件的路径（绝对路径或相对路径），并不直接保存这些文件的具体内容）

项目文件的扩展名为《.prj》

选择项目并运行：首先选择要运行的项目文件，再点击《确定》则软件自动打开所需数控文件，调整好毛坯机床与刀具；用户只需在主窗口点击《数控系统启动》(如果数控系统尚未启动)、《刀具回参考点》、选取《自动》或《单段》，最后点击《运行》即可模拟演示。

注意：选择项目并运行后，如果要重新设置毛坯或刀具，必须点击主窗口上部的〈复位〉后才能打开相应的窗口。

创建数控工艺指导文件：为用户提供了一个可以直接指导机床作业的工艺文件。

工艺指导文件提供了数控车床加工该工件的相关信息：包括所使用的刀具及相应的刀号；数控主程序、子程序的具体代码，适用的数控系统、毛坯尺寸；坐标系Z轴零点位置；单件加工的参考时间等。

打开〈创建数控工艺指导文件〉窗口后，应先在上部的文本框中输入所加工的工件图号与工件名称；在“需要添加的说明”的文本框中输入程序员需要交待的提示和说明，文本框中默认的一些文字可以保留或删除。

如果希望工艺指导文件能包括加工所需时间，那么应事先运行主菜单《实用工具》下的《加工时间计算》，否则加工时间显示为零。

在点击〈读取数据〉后，下面二个文本框（只读）中将显示主程序名称及所用的刀具，最后点击〈保存〉、选择保存路径并输入文件名即可。

数控工艺指导文件是文本文件，扩展名是〈.txt〉,可用记事本或其他普通软件（如Word）打开或打印。

（三）其他主要改进：

纠正了以前版本的一些错误：如G76车螺纹存在的错误，单段转自动或自动转单段存在的问题，FANUC Oi宏代码编辑存在的问题。

增加了车螺纹时螺距（导程）可以使用变量的功能。

Prg文件夹内的各个示例程序进行了整理，对典型的示例创建了项目文件保存在各个《项目》子文件夹中，以便用户演示，对较复杂的程序生成了《工艺指导文件》进行说明（特别是若干宏程序的使用）。

为方便广大车工朋友使用本软件，6.0版推出后的一段时间内将提供免费注册服务，具体请关注我的新浪博客，或通过新浪微博私信联系。

老用户升级请注意：请先把你自己编的有用的数控程序作好备份，再把新版本解压后的文件及文件夹复制到原来的安装目录，覆盖原有文件，务请注意不能安装到新的位置。

新浪博客：http://blog.sina.com.cn/qianjk

新浪微博：http://weibo.com/u/1401523070?source=blog

数控车模拟精灵作者 钱嘉奎

2013/9