用“数控车模拟精灵”解决数控车床的排刀加工

数控车床的排刀加工是指不再使用电动四方刀架来装夹刀具，而是在X轴移动拖板上固定一块排刀板，加工所要用到的刀具全部固定在排刀板上（直接固定或通过排刀刀夹固定）；使用排刀加工的好处有：

1）提高加工效率：电动刀架的换刀需要经过刀架“松开”-“旋转”-“夹紧”几个过程，平均每次换刀时间可能要3至4秒，使用排刀则可以省去换刀时间。

2）提高加工精度：电动刀架的换刀必须通过转动刀架实现，而刀架转动存在着一个重复定位精度问题，虽然现在电动刀架的重复定位精度已经很高了，但对于公差很小的高精度零件来说，可能还是个问题，特别是刀具伸出较长时（如镗孔刀），由于刀尖点转动半径的加大，微小的刀架转动角度误差就会引起较大的加工尺寸误差；而排刀加工则不存在这个问题。

3）允许使用的刀具数量超过4把：四方刀架至多只能装4把刀，排刀则可以装更多的刀具，当一个工序中需要的刀具数超过四把时，不得不采用排刀。

使用排刀加工的局限性在于：

1）刀具按排困难，特别是刀具数量较多时，必须考虑每一把刀在加工时不得与工件相碰，使得刀具的布置安装相当麻烦。

2）程序编制的特殊性：编制程序时必须特别考虑到进退刀时其他的刀具不得与工件相碰；此外，由于部份刀具可能在负X轴区域工作，必须考虑到这些刀具的X值的特殊性。

3）只能加工较小的工件：由于各把刀具只能沿X方向在排刀板上安装；相邻二把刀之间的X方向必须有一个空隙，这个空隙一般必须大于工件直径，由于排刀板的X方向空间有限，如果工件直径较大而刀具数量较多时，所有的刀具就可能无法在排刀板上安装。

排刀加工时一般有二种加工方式：

1）每一把刀都独立对刀，独立加工，一把刀加工完了，退出，然后另一把刀再开始加工，这是最常见的，也是本文讨论的重点。

2）存在着二把刀（或二把以上）同时加工的情况，就好象六角车床上的多刀加工那样，同时加工的二把刀只对其中的一把刀进行对刀，另一把刀的加工尺寸保证，完全依靠控制与第一把刀的相对距离来保证，这种方式虽然加工效率高，但由于对装刀位置的精度控制困难，一般较少使用。本文对此不作讨论。

排刀布置的一般原则：

一）保证Z轴方向刀具不与卡盘相碰：

车床加工时为了增强工件刚性，一般总是使工件伸出仅可能地短，切削部位仅可能接近卡盘，当需要几把刀工作时，根据图纸和工艺要求，肯定有一把刀在车削时会最接近卡盘；只要保证这把“最接近卡盘的刀”不与卡盘相碰，其余的刀具也就不会有问题了。为此，装刀时应从二方面控制：

1）保证“最接近卡盘的刀”在Z向伸出量最大，其余各刀伸出量可以与其相同或较少，但不得超过它。

2）其余各刀与“最接近卡盘的刀”之间在Z方向的距离只能小于（或等于）图纸上的相应部位的尺寸。不得大于图纸上的相应尺寸。

注意：以上二点是假设“最接近卡盘的刀”在车削的终点位置是非常接近卡盘了（例如：离卡盘只有5毫米左右的距离了），如果“最接近卡盘的刀”在车削的终点位置离卡盘还相当远，那么就不必考虑这些限制了。

二）为了充分利用X方向的排刀板空间，仅可能使用横向安装的刀具（即刀杆方向平行于Z轴），刀杆方向垂直于Z轴刀具可以布置在最前或最后。

三）同时使用正常方式加工的刀具及“在负X轴区域工作”的刀具，可以使刀具布置更方便，在机床X轴行程显得紧张时更应如此；（“在负X轴区域工作”的刀具安装时应使前刀面向下）

四）当相邻二把刀的刀尖处于“面对面”情况时，安装时X方向的间隔只要考虑工件在X方向所占据的空间（再加上必要的退刀距离）：

例如：一把正常加工的外园刀与一把“在负X轴区域工作”的螺纹刀相邻，它们之间在X轴方向的空隙只要考虑工件直径再加上适当的退刀量就行了。如果是一把正常加工的外园刀与一把正常加工的内孔刀相邻，它们之间在X轴方向的空隙只要考虑工件壁厚再加上适当的退刀量就行了。

五）当相邻二把刀的刀尖处于“同方向”情况时，安装时X方向的间隔就要考虑工件在X方向所占据的空间及刀具或刀夹本身占据的空间（再加上必要的退刀距离）：（这是指刀具沿X方向布置的情况，少数情况下刀具可以沿Z方向连续布置则是例外）。

“数控车模拟精灵”提供了排刀工作方式，允许使用最多6把排刀，并可调整每把刀的位置（调整位置后可立即预览效果），考虑到排刀的特殊性，还可以使用二种自定义刀具。你可以在电脑上耐心地布置排刀，编制程序，模拟加工，直到成功后，再移植到实际机床上加工。