广州优硕New OnePro编程器驱动安装说明

由于现在的WIN7（64位） WIN8 WIN8.1 WIN10系统 安装第三方驱动需要数字签名验证

使用win7 win8 win8.1 win10系统的用户安装驱动前，一定要先关闭系统的数字签名认证

广州优硕 GZUT  New OnePro 编程器现在提供的是绿色版的烧录软件

但使用前必须先安装驱动程序

烧录器软件下载解压后，中文版用户直接进入中文版目录

编程器插入USB口跟电脑连接，尽量使用USB2.0端口，不要用USB3.0端口

严禁使用USB集线器（USB HUB）进行连接，会无法识别编程器

不要插电脑机箱前面的USB端口，尽量直接插在电脑主板上的原生USB端口

插入USB编程器后，电脑会提示找到新硬件

安装驱动前请禁用驱动数字签名！！！

点击桌面右下角新设备提示，弹出驱动安装窗口

鼠标右键点击“计算机”或“我的电脑”然后选“管理”

在设备管理器 里面找到编程器后右键点击编程器选“更新驱动程序软件”

在选择“手动查找并安装驱动程序软件”

然根据自己的windows系统是32位或64位选择对应的驱动程序目录

软后驱动程序后，点下一步进行驱动程序安装

安装过程中，会弹出提示，点“时钟安装此驱动程序软件”即可

驱动程序成功安装

驱动安装成功后，直接运行编程器软件即可

怎样看Windows系统是32位还是64位？

右键点击“计算机”，然后选属性

在弹出的属性窗口即可看到windows版本的版本号和位数

关闭windows数字签名认证的方法如下：

【win7 64位系统】（32位系统直接安装驱动即可）

开机进入系统之前，按F8键，会进入启动选择菜单

选择最后一项“禁用驱动程序签名强制”

禁用驱动程序签名后启动系统，重新运行“Flash烧录器驱动安装”

【win8系统】

(1)、如果是Win8（主）双系统，启动到选系统的时候，

选最下面的：

更改默认值或选择其它选项——>选择其它选项

——>疑难解答——>高级选项

——>Windows启动设置—重新启动，

然后选择“禁用驱动程序强制签名”；

(2)、如果不是Win8（主）的双系统，或是Win8单系统，

进系统后，

[Win]+[C]调出Charm菜单-更改电脑设置-

设置-常规-高级启动的立即重启

-疑难解答-高级选项-启动设置-重新启动，然后禁用驱动强制签名。

注：系统每次重启后默认会自动启动驱动强制签名

【win8.1系统】

1.启动电脑进入Win8.1桌面

2.按键盘 Win键+C键，桌面右边弹出菜单，点“设置”那个齿轮图标

3.进入设置菜单后，选 “更新和恢复” （一般在最下面）

4.点“恢复”，然后选择的“高级启动”选项下面的“立即重启”按钮

5.点 “疑难解答”，然后点里面的“高级选项”

6.选择“启动设置”

7.弹出启动设置菜单，点下面的“重启”键

8.重启之前会再弹出一菜单，用键盘按7键，选择“禁用驱动程序强制签名”，系统自动重启

9.系统重启完毕安装仪器，弹出安全提示的时候，选“始终安装此驱动程序软件”

【win10系统】

图文教程网址：http://www.xitongzhijia.net/xtjc/20141118/30566.html

第一步、点开开始菜单，点击里面的电脑设置，没有的话，点击所有应用，找到并点击电脑设置

第二步、在电脑设置界面，点击左侧更新和恢复（Update and recovery）

第三步、在更新和恢复界面，点击左侧恢复（Recovery），在右侧窗口找到高级启动（Advanced startup）项目下面的立即重启（Restart now），点击立即重启电脑

第四步、电脑重启后，在选择一个选项界面，点击疑难解答

第五步、在疑难解答界面，点击高级选项

第六步、在高级选项界面，点击启动设置

第七步、在启动设置界面，找到并点击重启

第八步、电脑会再次重启，重启后在启动设置界面，点击“禁用驱动程序强制签名”就可以了！

如果 安装过程中提示：“程序验证界面”，请选择“始终安装此驱动程序软件”继续安装

备注：WIN7 WIN8 WIN10系统

（由于部分系统权限太高，导致系统拦截了部分程序的运行）

*文件打开错误，不能读写文件

*文件拖拽失效

*没有生成桌面图标

*打开软件提示缺少文件

解决方法：

1.烧录软件放在D盘或者其他盘，不要C盘就行

2.在C盘或者其他盘下新建一个文件夹，安装到新建的文件夹下即可解决，不要安装在默认系统目录下。

*安装完运行时部分电脑需要使用管理员身份运行。