华宇算量软件

用户使用手册

目录

一、前言概述	2

二、安装及使用说明	2

三、通用操作说明	10

1、软件界面	10

2、颜色说明	10

3、参数输入	12

4、计算块	14

5、工作表页面	14

6、报表设置	14

7、关于“n”的说明	18

8、符号说明	18

9、手算计算式/自定义计算式/附加计算式，等手动输入计算式，方法说明	19

10、附加计算式说明	20

11、“自定义钢筋计算式”说明	22

12、“自定义非钢筋计算式”说明	23

四、构件模块详细操作说明	23

（一）、梁模块操作说明	23

（二）、矩形板模块操作说明	60

（三）、基础模块操作说明	72

（四）、矩形柱模块操作说明	88

（五）、异形柱模块操作说明	111

（六）、钢结构模块操作说明	113

（七）、构造柱模块操作说明	124

（八）、过梁 压顶 操作说明	132

（九）、楼梯砼模板模块操作说明	132

（十）、AT BT CT楼梯钢筋模块操作说明	140

（十一）、沉管灌注桩模块操作说明	162

（十二）、砌体 门窗 雨篷构件模块操作说明	167

（十三）、自定义计算式模块说明	184

（十四）、汇总计算表操作说明	184

五、购买与注册	189

六、软件使用许可协议	190

一、前言概述

欢迎使用华宇算量软件！

特点：本软件是一款基于EXCEL编辑和计算功能开发的一体化算量工具，以构件为单位，纯数值输入，无需绘图，模拟手工计算并自动生成计算式报表，极为简单、易操作。

1、通过对比市面上常用的算量软件，发现有如下特点：需要绘图，操作复杂。当工程项目或构件没有CAD图纸时，需要使用者单独绘图再算量，这样操作起来相对复杂，效率较低。

2、本算量软件依托EXCEL的强大功能，以11G101系列图集及2013定额/清单工程量计算规则为参照编制，依照图集构造自动计算；特殊构造手动输入计算式计算的原则编制，只使用纯数值输入。经过数十个大小工程检验，适用于各种类型的工程项目。

3、本软件操作简单，注重对各分项工程量的一体化计算，即只需一次输入构件中的变量，即可统筹计算出此构件该变量相关的全部工程量。比如基础工程中，只要输入基础标高、长度、宽度、钢筋型号、间距等数据，即可自动计算出该基础钢筋长度、重量、混凝土体积、模板面积、土方开挖回填外运的土方量等。无需重复输入，其结果将自动计算出来并分类汇总，并在其后自动生成带有注释和不带注释的计算式报表，并可自由打印或者导出，这样能真正提高工作效率，减少差错率。

4、本算量软件为房屋建筑工程量计算软件，欢迎从事预结算工作的同行们下载试用，并真诚地希望您提出宝贵的意见和建议，推动我们更好地改进和完善，使本软件真正成为您工作的好帮手。

二、使用说明

- 本软件为绿色免安装程序，将软件压缩包内的文件，解压至任意文件夹；

- 插入待注册的U盘，双击解压后的文件，若有多个U盘，选择需要注册的U盘盘符；注意：笔记本电脑上的读卡器可能会产生一个盘符，请谨慎选择：

复制U盘码，发送至官方客服：

将官方客服返回的注册码粘贴至空白处，点击“OK”即可完成注册：

- 注册完成后会在U盘中形成一个“lockxls.data”文件，在计算机上插入含有该文件的注册U盘，双击压缩包解压后的文件即可打开程序；

- 若在U盘中运行程序，则可能会有360提示，选择“允许程序运行”即可打开；

- 特别注意：当本软件U盘完成注册后，会形成一个“lockxls.data”文件，该文件为注册码内嵌文件，请第一时间将此文件复制到U盘以外的安全位置，以防该文件被误删或丢失，导致无法打开华宇算量软件；

- 软件环境：须安装MS Office 2007或以上版本；

三、通用操作说明

1、软件界面

2、颜色说明

- 第6行及以下淡绿色或绿色单元格为参数输入单元格，第6行以上为标题栏不可输入参数；

- 深绿色标题栏所在列，为重要参数输入单元格；

- 粉红色标题栏所在列，为可选择项参数输入单元格；

- 蓝色标题栏所在列，为手算数据输入单元格，以替换自动计算结果；

- 黄色标题栏所在列，为计算式输入单元格；

- 白色单元格，为自动计算结果显示单元格，无需输入任何数据；

- 红色单元格，为错误提醒；

- 灰色单元格，仅为了区分相邻单元格颜色，便于查找，无其它用途；

3、参数输入

- 本软件以构件为单位编制，使用“构件—计算行”的概念（如图）来进行计算，一个计算行只能计算同一个构件，同一计算行中，只需输入一次参数，即可自动计算该构件全部相关工程量；第6行及以下淡绿色或绿色单元格为参数输入单元格，“构件—计算行”使用不同颜色是为了更为醒目便于区分；

- 将光标移至标题栏中，将在编辑栏中出现本列所需输入参数的说明（如图），在计算行中，正确输入当列标题或说明对应的参数，即可完成自动计算；

4、当构件数为空时，该计算行结果全部为0，且变为白色，以便于观察核对：

5、计算块

计算构件当中某一个组件，如“梁上部钢筋1”，其参数及结果列形成的范围，称为一个“计算块”：

6、工作表页面

- 第一个或第二个工作表为参数输入工作表，不同模块工作表名称不同，如梁计算模块名称为“梁”：

- “钢筋报表1”页面为自动生成的无注释钢筋计算式报表；

- “钢筋报表2”页面为自动生成的有注释钢筋计算式报表；

- “工程量表1”页面为自动生成的无注释非钢筋工程量（如砼、模板等）计算式报表；

- “工程量表2”页面为自动生成的有注释非钢筋工程量（如砼、模板等）计算式报表；

7、报表设置

- 当构件参数输入完成后，在 “钢筋报表1”页面中，按照报表设置标题，输入提示参数即可完成报表设置：

- 在“在此输入工程名称”单元格（一般在第一个工作表）中，输入工程名称，转置后工程名称将自动填入报表：

- 在“钢筋报表1”页面，或者参数输入工作表中点击“转置”按钮，即可自动生成计算式报表；

- 点击对应的注释符号，将修改“钢筋报表2”、“工程量表2”中的注释括号，并可相互切换，默认为中括号“[ ]”：

- 点击“另存报表”，将在程序当前路径下自动生成报表：

8、关于“n”的说明

部分计算项目有一个参数“n”，其作用相当于一个开关，输入1即打开该计算项目，为空则关闭。

9、符号说明

如标题“截面1 y边宽度m / 圆柱=""”中，“/”符号表示该列单元格可输入不同意义的构件参数，不同意义用“/”符号分隔开；符号“""”符号表示“为空”，即该列单元格为空、不填入任何参数；

10、手算计算式/自定义计算式/附加计算式，等手动输入计算式，方法说明

手算计算式/自定义计算式/附加计算式，等可以手动输入计算的单元格，以黄色单元格加以区分，标题中将有“可写注释计算式”字样，输入的计算式可以用半角中括号“[ ]”或大括号“{}”写注释，比如“2[同类型板筋数量]*(ceil((24.75[板长]-0.1)/0.4[间距])+1)”，其中可以使用计价软件函数如：ceil、floor、jw、sqr、round等，和所有excel自带函数，不区分大小写均可自动识别计算；

标题中如有“计算式自动加括号”，表示这个手动输入的计算式，在报表中将自动被加上括号，如图所示：

所有可以输入计算式的黄色单元格，按照功能不同有如下区别：

标题中写有“手算”时，其作用是对自动计算的替换，以用于非标准的构件计算，如下图所示：

标题中无“手算”的黄色单元格，是可以输入计算式的必要参数，如下图所示：

附加计算式是使用不同的叠加计算指令对自动计算的补充，其中只有“可写注释计算式”的单元格可以输入计算式，前两个单元格使用黄色仅作为功能区分之用，不能输入计算式，如下图所示：

11、附加计算式说明

1）部分重要参数及特殊工程量，可手动输入计算式，可自选其结果是否及如何与自动计算的结果叠加计算汇总，其作用是对自动计算的补充，前提是使用者须熟悉自动计算的范围，以免漏算或重复计算，其计算式可在报表中自动加括号，此类单元格以黄色标题栏区分，并附有说明；

2）如图所示，不同的叠加计算指令，相同的计算式将有不同的汇总结果：

3）部分附加计算式，其中只有“可写注释计算式”的单元格可以输入计算式，前两个单元格使用黄色仅作为功能区分之用，不能输入计算式，如下图所示：

12、“自定义钢筋计算式”说明

“自定义钢筋计算式”一般位于工作表后部，当有程序中未计算到的钢筋种类时，可以在此处黄色单元格内填入任意钢筋名称，输入型号、直径、长度计算式，即可自动计算出来，如下图所示；

13、“自定义非钢筋计算式”说明

“自定义非钢筋计算式”一般位于工作表后部，当有程序中未计算到的非钢筋工程量时，可以在此处黄色单元格内，按照“项目名称/单位”的格式，填入任意项目名称、单位、计算式，即可自动计算出来，如下图所示；

四、构件模块详细操作说明

（一）、梁模块操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块适用于一般框架梁、非框架梁、基础梁，可同时计算梁钢筋、砼体积、模板面积，基础梁土方、垫层体积等工程量。也可自定义计算项目及工程量。

  - 本模块以“构件—计算行”为单位，同一计算行只能计算梁的一跨，同一根梁不同跨的截面、配筋或锚固方式不同时，须使用不同的计算行分别对每跨单独计算；若同一根梁不同跨的截面、配筋及锚固方式相同时，可在同一计算行中计算；

- 使用方法及技巧

  - 按照标题栏中的说明，在其列单元格中，正确输入对应的参数，如梁宽、梁高、上部主筋型号、直径等，计算将结果即时呈现；完成所有参数输入后，点击“转置”按钮即可生成报表；

  - 输入“左/右柱在梁跨度方向截面宽度”如下图所示：

  - 按照标题说明输入跨度参数，以计算出梁净跨，其中可以在蓝色单元格“手算 本跨净长”中手动直接输入净跨长度：

  - 输入“抗震等级”、“环境等级”、“砼标号”、“钢筋锚固设计要求”、“是否为环氧树脂涂层带肋钢筋”、“是否施工过程中易受扰动”等计算参数：

  - “所有钢筋统一锚固倍数”填入数值时，将对所有钢筋锚固倍数设置为该数值，计算时将不会因各种参数变化而改变，因此一般情况下，此单元格为空：

  - 按照图纸及实际情况，分别输入梁左右支座，上部钢筋锚固类型代号，其含义如下所示：

mg1 = 标准锚固长度(La/Lae)

mg2.1 = 屋面锚固端柱 柱锚梁(伸至柱边+弯折至梁底与15d取大值)

mg2.2 = 屋面锚固端柱 梁锚柱(伸至柱边+1.7倍Lab/Labe+20d分批截断)

mg3 = 平穿柱支座(0.5倍支座宽度)

mg3.1 = 平锚柱支座(Lae与伸至柱中+5d取大值/Lae)

mg4 = 框架锚端柱(0.4倍Lab/Labe与伸至柱边取大值+15d)

mg5.1 = 变截面锚中柱(0.4倍Lab/Labe+15d)

mg5.2Δ数值 = 变截面锚中柱(伸至柱边+Δ梁顶高低差值+弯折1倍La/Lae)

mg6 = 次梁锚端柱(0.35/0.6倍Lab+15d)

mg7.1 = 机械锚固(0.4倍Lab/Labe与伸至柱边取大值)

mg7.2 = 机械锚固(0.6倍Lab/Labe)

数值+数值d = 数值+数值*直径

数值d = 数值*直径

数值 = 数值

  - “手算 支座锚固类型”说明：

由于梁钢筋在支座节点内锚固形式众多，同一梁跨同一支座节点内也可能出现多种锚固方式，故当同一支座节点内，具有不同的锚固形式时（如图），可在统一锚固设置中输入较多的锚固形式代号（如图），将较少的锚固形式代号在主筋参数中单独输入，其余主筋参数中无需输入锚固形式代号（如图）；下部钢筋以此类推；

  - 可在“手算 单根长度”单元格中，手动输入单根钢筋长度计算式，报表将自动加括号：

  - “上部负筋左右边”说明：当输入“1”时，只计算梁左侧1处负弯矩钢筋，输入“2”时，只计算梁右侧1处负弯矩钢筋，输入“4”时，同时计算梁左右两侧负弯矩钢筋；此处数值根据图纸及实际情况输入；

负弯矩钢筋平直段长度，将根据左右净跨长度自动按1/3或1/4计算，支座内锚固长度与主筋计算方式相同；

  - “手算 单边未锚入支座长度”：

数值L = 数值*净长度(Lni)

11G101规范为0.1Lni

数值 = 数值长度m

  - 基础梁下部负弯矩钢筋与上部负弯矩钢筋设置方法相同；

  - 输入外箍筋参数，如下图所示：

其中“箍筋弯钩 转弯段倍数 x倍d”、“箍筋弯钩 平直段倍数 x倍d”含义如下图所示：

“箍筋弯钩 转弯段倍数 x倍d”：                “箍筋弯钩 平直段倍数 x倍d”：

  - 若一通长连系梁多跨梁截面、主筋、箍筋配置相同，可在同一计算行中同时输入，无需在不同行中分跨计算，但需将跨数设置为1，并在箍筋设置中输入加密区数量、扣减跨越柱总宽（如图）：

  - “手算 内箍短边被固定主筋直径”如图所示，按实际填入该处单元格数值，将使内箍单根长度计算更为准确，为空时内箍单根长度将自动按上部主筋1直径、下部主筋1直径取大值计算：

  - “手算 内箍级数”、“手算 内箍直径”单元格为空时，将自动按外箍筋级数、直径计算，当内箍级数、直径与外箍不同时可在此处填入：

  - “内箍短边方向总空数”、“内箍短边占用空数”含义如图所示：

  - “手算 拉钩间距”单元格为空时，将自动按外箍筋非加密区间距*2计算，当拉钩间距与外箍筋非加密区间距*2不同时可在此处填入：

  - “手算 拉钩级数”、“手算 拉钩直径”，当拉钩级数或直径与外箍筋不同时可在此处填入，否则将自动按《11G101-1》87页第4条：“梁宽≤350mm时，拉筋直径为6mm；梁宽＞350mm时，拉筋直径为8mm”计算：

  - “拉钩拉结方式”：

1 = 拉住箍筋，如图所示：                       2 = 拉住主筋，如图所示：

  - “承担次梁个数”如图所示：

  - “n 每个次梁的吊筋数”如图所示：

  - “n 每个次梁的附加箍筋根数”如图所示：

  - 模板计算中“现浇板 占用梁侧模面积”说明：当梁支承的板非梁全长时，需要在“现浇板 厚度m”及“手算 现浇板 长度”单元格中输入板厚度及支承长度，以计算板占用梁侧模面积（红框所示面积）：

当梁支承的板为梁全长时，只需要在“现浇板 厚度m”单元格中输入板厚，即默认乘以梁长计算板占用梁侧模面积（红框所示面积）：

  - 当该模块计算基础梁/承台梁时，需要在“基础梁/承台梁 数量”中输入基础梁数：

  - 输入基础梁/承台梁 土方/砼长度：

  - 输入“砌体宽度”、“ 垫层厚度”、“ 垫层比基础梁单边多出宽度”、“ 基础梁 顶标高”等参数：

  - 当基础梁/承台梁土方开挖截面为不规则截面时，可在“手算基础梁/承台梁 土方开挖 横截面积”单元格中输入手算截面计算式：

基础梁/承台梁土方开挖截面（红色阴影部分）：

  - 按照标题选择与梁接头的其它构件的编号：

1 = 扣除 支座为独立基础/承台 连接处模板，如图所示：

3 = 扣除 支座为柱 连接处模板，如图所示：

4 = 扣除 支座为剪力墙 连接处模板，如图所示：

  - 附加计算式使用说明：

当自动计算与实际图纸计算有偏差时，可用附加计算式调整，不同的叠加计算指令，将使附加计算式及结果在不同的位置，与自动计算的结果进行叠加汇总，且计算式将自动加括号：

1 = 单独计算 砼体积：

2.1 = 应用于全部梁相加计算 砼体积：

3.1 = 手算梁 砼截面积：

如图，计算式将作为梁截面积，计算梁砼体积：

3.2 = 应用于单个梁相加计算：

如图，计算式将作为梁部分截面，与自动计算的梁矩形截面相加计算：

  - 当该模块计算基础梁时，为了便于区分，框架梁与基础梁砼、模板计算结果不在同一单元格显示；当基础梁/承台梁数量为空时，砼、模板计算结果在框架梁数据处，同时基础梁/承台梁砼、模板计算结果为0；

当基础梁/承台梁数量不为空时，砼、模板计算结果在基础梁数据处，同时框架梁砼、模板计算结果为0；

  - 若上下部主筋型号、直径、锚固方式完全一致，可在上部主筋中输入全部配筋，下部主筋输入为空，计算结果将一致，且报表中将不会以上、下部主筋区分，将统称为“主筋”（如图c1）；

  - 计算悬挑梁时，须在主梁对应相同的计算行号内输入参数。例如主梁位于第10计算行，则其悬挑梁也须在第10悬挑计算行内输入参数，否则将计算错误；

  - 若同时有左右悬挑梁的时候，可以同时计算，只需输入各自的悬挑梁参数即可，如下图所示：

  - 输入悬挑梁参数，悬挑净长度 根部 端部高度：

  - 输入悬挑梁参数，板厚：

  - 输入悬挑梁参数，横穿梁宽度、横穿梁高度：

  - 输入上部悬挑筋 锚固类型：

  - 上部1排主筋中包含“下弯钢筋”及“未下弯钢筋”，输入钢筋参数，输入“手算 未下弯钢筋根数”，程序将自动计算下弯钢筋及未下弯钢筋长度、重量，报表中将在同一个计算式中汇总：

绿色为1排主筋中的“未下弯钢筋”，红色为“下弯钢筋”：

程序将自动计算下弯钢筋及未下弯钢筋长度、重量，并在报表同一个计算式中汇总：

  - 上部1排主筋“未下弯钢筋端部弯起类型”选择：

1 = 标准端部(12d)

2 = 围绕横穿梁弯起(弯至梁底+反弯横穿梁宽度+斜长+10d)

  - “悬挑梁 上部2排主筋”：

  - 输入悬挑梁外箍参数，当悬挑梁外箍级数、直径为空时，程序将默认按照主梁外箍级数、直径计算：

  - 悬挑梁内箍、拉钩计算方式与主梁内箍、拉钩计算方式相同：

（二）、矩形板模块操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块适用于一般矩形板，可同时计算板钢筋、砼体积、模板面积，也可自定义计算项目及工程量。

  - 本模块以“构件—计算行”为单位，一个计算行只能计算该板中一种钢筋，以及同一块板的砼体积、模板面积。

- 使用方法及技巧

  - 输入板编号、板/板筋数量，选择板筋类型，输入对应的类型代号，板筋类型代号对应如图所示：

1.1 上部边支座负筋

1.2 上部横跨支座负筋

3 底筋

4 面筋

5 角筋

  - 计算步骤说明，选择板筋类型，如1.1 上部边支座负筋：

被选中的板筋类型单元格“n”单元格将变为蓝色，板筋编号将按之前手动输入的编号自动填入，以便于检查：

  - 输入板距等基本参数；

  - 在所选的板筋类型单元格内输入：板筋排列方向（x表示横向、y表示纵向，负弯矩筋只能计算一排）、钢筋型号、直径等参数，即可得到计算结果；

如下图所示，负筋排列方向为y向，在上图单元格中填入“y”，即可自动计算该板y向排列的负筋数量：

  - 当有两种不同钢筋排列时，其间距含义如下图所示：

  - “支座外平直段长度”含义如下图所示，输入“数值L”= 数值*板净跨，如输入“0.3l”，则自动按板净跨长度×0.3倍计算平直段长度：

  - 按照标题说明，分别输入支座内水平段及垂直段锚固参数：

- 支座内锚固水平段：

2、支座内锚固垂直段：

  - 当有洞口时，输入洞口参数：

当洞口跨越板筋部分重叠时，输入重叠长度即可自动计算；若完全重叠时，此处单元格为空即可：

  - 当板筋有特殊构造时，可使用附加计算式手动输入特殊长度，使用不同的叠加计算指令对计算式所属部位进行调整，如图所示：

- 叠加计算指令为“1=单独计算”时，总长度即为附加计算式结果：

- 叠加计算指令为“2.1=单个板”时，总长度为自动计算总长+附加计算式结果，如图所示：

- 叠加计算指令为“2.2=单根钢筋”时，总长度为（自动计算单根钢筋长+附加计算式结果）×自动计算钢筋根数，如图所示：

  - 负筋分布筋将自动按照负筋平直段长度计算根数，如图所示：

  - 其它类型板筋计算方法与以上说明相同，以此类推；

  - 1.2上部横跨支座负筋平直长度，可在手算单元格输入全长，也可在平直段1（左/右）长度、支座宽度、平直段2（右/左）长度单元格分别输入：

  - 由于同一砼板需分多个计算行，计算多个不同板筋，故设置“板砼体积n”选取单元格，当此单元格输入数值时，将自动乘以该数值计算砼体积、板面积，若为空时，不计算该计算行砼体积、板面积：

  - 在报表显示选项中，选择标题规则，即可对板钢筋报表、板工程量报表内的板标题编号进行调整，如图所示：

（三）、基础模块操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块适用于一般矩形基础、条形基础、三角形基础钢筋、砼体积、模板面积，基础土方、垫层体积等工程量，也可自定义计算项目及工程量；

  - 本模块以“构件—计算行”为单位，同一计算行只能计算一种基础，同一种基础的截面尺寸、配筋不同时，须使用不同的计算行计算；

  - 按照标题栏中的说明，在其列单元格中，正确输入对应的参数，如基础底宽、高、主筋型号、直径等，计算结果将即时呈现；完成所有参数输入后，点击“转置”按钮即可生成报表；

- 使用方法及技巧

  - 矩形独立基础/承台：

    - 输入室外地坪及±0绝对标高m，也可是相对标高：

    - 输入基础外形尺寸，如下图所示，如有坡形或2、3层台阶，则填入相应数据，否则空置即可：

    - 填入柱尺寸、人工开挖基底厚度、垫层厚度、垫层比独立基础多出宽度、基底标高等参数，将自动计算出开挖深度等参数结果：

人工开挖基底（红色阴影部分）设置如图所示：

基底标高如图所示：

    - 底板钢筋计算界面：

端部弯起钢筋长度可手动设置：

    - 顶板钢筋计算界面：

    - 基坑土方计算界面、基坑土方计算及设置界面如图所示：

人工边坡切土（红色阴影部分）设置如图所示：

基坑内（敲）桩头设置如图所示：

    - 基础外表面防水面积计算默认为基础全部埋置于原土面以下，其中柱（砌体）防水面积可以选择是否计算，以及计算方式可选，如下图所示：

1 = 从±0向下计算（默认计算柱4面）：

2 = ±0至基础顶面三面+原土面以下单面计算：

3 = 从原土面以下计算（默认计算柱4面）：

  - 条形基础/承台：

    - 输入需要计算的条形基础（主计算基础）外形尺寸，如下图所示，如有坡形或基础梁，则填入相应数据，否则空置即可：

    - 输入条形基础砼长度，如下图所示，条形基础砼长度不可重复计算，如TJ01砼长度=a1+a2+a3+a4+a5+a6，TJ02砼长度=b：

    - 如图所示，输入搭接基础外形尺寸参数。注意：搭接基础须填入与主计算基础相同底标高以上的基础尺寸：

输入计算方式：

其后，主基础搭接部位砼体积将自动计算；

注意：单个实际搭接体积指一边的搭接体积，若十字型或交叉搭接的基础，则需计算两个搭接个数，如下图所示，搭接数为10：

    - 条形基础底板钢筋可用两种方式计算：

- 方法1：输入手算底板筋受力钢筋 纵向排列长度：

- 方法2：以条基砼长度+受力钢筋搭接基础宽度×受力钢筋搭接个数计算，如图所示，TJ01砼长度=a1+a2+a3+a4+a5+a6，搭接基础宽度=c1=c2=c3=c4=c5，受力钢筋搭接个数=5：

    - “受力钢筋 主计算基础底部宽度 搭接个数”如图所示，图示所有红色钢筋为一个搭接个数：

    - “占用底板分布筋 基础梁总宽度”如图所示：

    - 基槽土方计算中，可以输入“手算条基土方 横截面积m2”、“手算条基土方长度(纵向)m”计算式以用于不规则的横截面积、土方长度计算，其余参数与独立基础基坑参数输入方式相同：

    - 条形基础外表面防水面积计算默认为基础全部埋置于原土面以下，其中砌体立面防水面积可以选择是否计算，以及计算方式可选，如下图所示：

1 = 从±0以下双面计算：

2 = ±0至基础顶面单面+原土面以下单面计算：

3 = 从原土面以下双面计算：

  - 三角形独立基础/承台：

    - 选择输入三角独立基础/承台形式：

等腰三角形缺三角承台：

等腰梯形缺一角承台

输入外形尺寸、台阶高度，a、b、c、d中任意输入3种长度即可，a、b、c、d符号代表位置如上图所示：

    - 主筋计算界面：

1 = 三边指定根数放置于桩上：

2 = 基础内指定间距双向满布：

    - 分布筋计算界面：

1 = 三边短分布筋（蓝色线）放置于主筋上：

2 = 基础内从左至右满布排列：

3 = 基础内从顶角至底边上下满布排列：

4 = 基础内指定间距双向满布排列：

（四）、矩形柱模块操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块适用于矩形柱钢筋、砼等工程量的计算；

  - 本模块以“构件—计算行”为单位，同一计算行只能计算同一个柱中的工程量；

- 使用方法及技巧

  - 按照标题栏中的说明，在其列单元格中，正确输入对应的参数，如层高、层数、截面宽度、主筋型号、直径等，计算将结果即时呈现；完成所有参数输入后，点击“转置”按钮即可生成报表；

  - 柱基锚固方式，如图所示：

"" = 在基础内锚固，即单元格为空即可：

在梁上锚固输入1，在墙上锚固输入2：

  - “层高”说明：

该处填入参数为结构层高，非建筑层高；相同层高的自然层，即可作为同一计算层输入层高参数：

  - “上部支座节点(梁)最大平均高度”，参数界面及说明：

- 当同一计算层，各层上部梁高相同时，取最大梁高；

即：如下图所示，若各层层高相同，梁高a1=a2=a3=a4 / b1=b2=b3=b4，则取MAX(a1,b1)即可；

- 当同一计算层，各层有多个不同梁高时，取最大平均值；

即：如下图所示，若各层层高相同，梁高a1≠a2≠a3≠a4 / b1≠b2≠b3≠b4，则取MAX(a1,b1)、MAX(a2,b2)、MAX(a3,b3)、MAX(a4,b4)、…的平均值即可；

  - “手算 支座节点最大高度总和m”说明：

此处填入手算支座节点最大高度总和，即：上图MAX(a1,b1)+MAX(a2,b2)+MAX(a3,b3)+MAX(a4,b4)+…的值，若之前未填入计算层梁高，如图：，则默认将该处总高扣除已填入的梁高的计算层，按层数平均分配至未填入梁高的计算层计算梁高；输入此处数值的目的是保证全柱支座节点内箍筋总数计算准确，若每个计算层梁高都已输入，则此处数值可以不填；

  - “嵌固部位所在位置”说明：

此处填入嵌固部位所在计算层数，而非建筑层数。如下图1中嵌固部位所在计算层数为1（建筑层1层），下图2中嵌固部位所在计算层数为3（建筑层1层）：

图1

图2

  - “截面 x边宽度/直径m”、“截面 y边宽度m/圆柱=""”，参数界面及说明：

- 当柱截面为矩形时，分别在“截面 x边宽度/直径m”单元格、“截面 y边宽度m/圆柱=""”单元格输入x边宽度、y边宽度，建议x、y方向与图纸方向保持一致；

- 当柱截面为圆形时，只需在“截面 x边宽度/直径m”单元格内输入直径，“截面 y边宽度m/圆柱=""”单元格为空即可；

  - 柱变截面“截面最大层数”说明，最多支持三种截面大小（两个变截面）：

- 当柱有两种截面大小（一个变截面）时，只需要在“截面1最大计算层数”中输入最大计算层数即可，“截面2最大计算层数”无需输入，注意：该两处数值为计算层数，而非建筑层数：

例如下图1所示，“截面1最大计算层数”单元格应输入数值2：

图1

- 当柱有三种截面大小（两个变截面）时，需要在“截面1最大计算层数”和“截面2最大计算层数”中输入最大计算层数：

例如下图2所示，“截面2最大计算层数”单元格应输入数值8：

图2

  - “钢筋所在层数”说明：

- 柱变截面钢筋锚固，钢筋截断、钢筋变直径、较大较小钢筋锚固等情况，须在此填入钢筋层数范围：

连续多层用半角符号“~”连接，间断单层与单层、单层与多层用半角符号“/”分隔，如1~4/8/12表示该钢筋所在层为：第1至第4计算层、第8计算层、第12计算层，最多支持10个“/”分隔；

例如下图1所示，红色标注钢筋所在层数，用符号表示，应写为：“1~2”（不含引号）；

图1

例如下图2所示，红色标注钢筋所在层数，用符号表示，应写为：“2”（不含引号）；

图2

钢筋截断、变截面直径、较多插筋锚固将自动按图集要求计算，如下图所示：

- "" = 柱全高全层数，即柱全高全层数无变截面钢筋锚固、钢筋截断、钢筋变直径、较大较小钢筋锚固等情况时，单元格为空即可；

  - 选择柱顶构造类型，参数界面及说明：

za = 中柱类型a(伸至柱顶减保护层向内直锚+12d)

zb = 中柱类型b(伸至柱顶减保护层向外直锚+12d)

zc = 中柱类型c(机械锚固伸至柱顶减保护层)

zd = 中柱类型d(伸至柱顶减保护层)

ld1 = 伸至梁底+手算柱顶伸入梁内单根纵筋长度

ld2 = 伸至梁底+手算柱顶伸入梁内全部纵筋长度

a = 角柱边柱类型a(外侧筋全部作为梁上部筋)

b = 角柱边柱类型b(1.5倍labe / 1.5倍labe+20d)

c = 角柱边柱类型c(1.5倍d / 1.5倍d+20d)

e = 角柱边柱类型e(直锚伸至柱顶)

ab = 角柱边柱类型a+b

ac = 角柱边柱类型a+c

ae = 角柱边柱类型a+e

be = 角柱边柱类型b+e

ce = 角柱边柱类型c+e

bd1 = 角柱边柱类型b+d(无现浇板向下弯锚8d)

cd1 = 角柱边柱类型c+d(无现浇板向下弯锚8d)

abd1 = 角柱边柱类型a+b+d

acd1 = 角柱边柱类型a+c+d

bd2 = 角柱边柱类型b+d(有现浇板平锚15d)

cd2 = 角柱边柱类型c+d(有现浇板平锚15d)

abd2 = 角柱边柱类型a+b+d

acd2 = 角柱边柱类型a+c+d

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

变截面柱纵筋上部构造类型：

bjm1 = 直接连通/斜向直接连通

bjm2 = 横向平直伸入12d

bjm3Δ数值 = 横向平直锚固Lae+Δ变截面差值-保护层

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

单根附加长度

数值d = 数值*直径

数值 = 数值

  - 所有主筋“外侧纵筋根数”、“外侧纵筋伸入梁内作为梁上部主筋根数”单元格x边、y边方向；“截面 x边宽度”、“截面 y边宽度”；“顶层 角柱x边支座节点(梁)高度m”、“顶层 角柱y边支座节点(梁)高度m”三种参数方向必须保持一致，否则将计算错误，如下图所示：

  - 箍筋“层数”说明：如图所示，在单个箍筋间距内，由外箍、內箍、拉钩形成的钢筋约束系统，称为1层：

  - 內箍“长边方向”、“短边方向”说明

  - 內箍“短边方向总空数”、“短边占用空数”含义如图所示：

  - 拉钩“拉钩拉结方式”说明：

1 = 拉住箍筋，如图所示：					2 = 拉住主筋，如图所示：

  - 拉钩“拉钩方向砼长度m”说明，如图所示红色标注柱砼截面边长：

  - “定额 柱脚手架总面积m2”参照湖北省2013定额工程量计算规则编制：

（五）、异形柱模块操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块适用于异形柱钢筋、砼等工程量的计算；

  - 本模块以“构件—计算行”为单位，同一计算行只能计算同一个柱中的工程量；

- 使用方法及技巧

  - 按照标题栏中的说明，在其列单元格中，正确输入对应的参数，如层高、层数、截面宽度、主筋型号、直径等，计算将结果即时呈现；完成所有参数输入后，点击“转置”按钮即可生成报表；

  - “截面1截面积m2”、“截面1周长m”，需手动输入计算式，其结果分别用于计算柱砼体积、模板面积，并将在报表中显示：

  - 如图所示，当有多个外箍（复合箍筋）时，需在“所属截面”处输入截面位置，1、2、3分别代表上图的截面1、截面2、截面3：

“内箍所属截面”、“ 拉钩所属截面”设置方法相同：

  - 当计算内箍、拉钩时需注意：1、若该柱只有内箍无外箍，则仍须在 <截面1外箍/截面2外箍/截面3外箍> 中输入间距以计算层数，在内箍所属截面中输入截面号；2、在外箍中输入手算层数默认为支座以外的箍筋层数，故内箍及拉钩也将其计入层数计算

  - 其余参数使用方法与矩形柱构件模块相同；

（六）、钢结构模块操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块适用于普通钢结构的重量、面积计算，能够方便的生成报表；

  - 本模块以“构件—计算行”为单位，同一计算行只能计算一种类型的钢结构部件，如钢板、角钢等，无法计算钢板与角钢的组合体。

- 使用方法及技巧

  - 在“所属构件名称/编号(可自定义)”中，输入钢构件名称/编号，如下图所示，转置后报表计算式将自动在构件名称最前面填入该构件名称/编号，并对该列前12种相同名称的计算行结果进行汇总：

  - 在“计算式构件数量 单位名称注释 ""=构件数量”中，输入构件单位注释，如“榀”，转置后报表计算式将自动填入该单位注释，若为空则显示“构件数量”：

  - 在“名称/编号”中，输入钢构件名称/编号，如下图所示，转置后报表计算式将自动在构件名称中填入该构件名称/编号，也可为空不填：

  - 在“计算式部件数量 单位名称注释 ""=部件数量”中，输入部件单位注释，如“根”，转置后报表计算式将自动填入该单位注释，若为空则显示“部件数量”：

  - 在“增加/扣减”中，当输入“+”或为空时结果为正值，输入“-”时结果为负值，转置后报表计算式自动按正负值汇总，如图所示：

  - 在“备注”中，输入备注文本，转置后报表计算式自动显示备注文本，如图所示：

  - 在“部件分类”中，输入钢结构部件类型编号，如4 = 角钢 / 4dx = 镀锌角钢：

所在的型钢类型“n”单元格将变为蓝色：

  - 类型如下：

1 = 钢板、实心方钢 / 1dx = 镀锌钢板、镀锌实心方钢 / 1.1 = 扁钢(扁铁) / 1.1dx = 镀锌扁钢(扁铁)

2 = 实心圆钢 / 2dx = 镀锌实心圆钢

3 = 空心圆钢管 / 3dx = 镀锌空心圆钢管

4 = 角钢 / 4dx = 镀锌角钢

5 = 卷边C型钢、Z型钢 / 5dx = 镀锌卷边C型钢、Z型钢

6 = 槽钢 / 6dx = 镀锌槽钢

7 = 工字钢

8 = H型钢

10 = 空心方管 / 10dx = 镀锌空心方管

11 = 钢轨

12 = 镀锌钢绞线

41 = 其它

  - 按照标题栏中的说明，在其列单元格中，正确输入对应的参数，如钢板长度、宽度、厚度、等，计算将结果即时出现；完成所有参数输入后，点击“转置”按钮即可生成报表；

  - “钢板单面 单个剪力栓占用面积m2”含义如下图所示：

  - 报表内构件名称无需手动填写，将自动按照计算行中的构件数据自动生成，如角钢：

  - 角钢、槽钢“填板间距”如图所示：

  - 角钢、槽钢“填板长度”如图所示，若为空则为角钢、槽钢宽度b自动+0.02m（2cm）：

（七）、构造柱模块操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块适用于一般构造柱的钢筋、砼体积、模板面积、拉墙筋计算，也可自定义计算项目及工程量；

  - 本模块以“构件—计算行”为单位，同一计算行只能计算同一个构造柱的钢筋或砼/模板/拉墙筋工程量；

- 使用方法及技巧

  - 由于与构造柱砼、模板所对应的墙体数量随机无规律，故将同一构造柱的钢筋用一个“构件—计算行”来计算，砼/模板/拉墙筋工程量用一个或多个“构件—计算行”来计算，如下图所示，第一行计算钢筋工程量，其下的多行计算砼、模板、拉墙筋工程量；

任意一个计算行可以自选为钢筋或者砼计算行，选择方法为下图所示：

1 = 钢筋计算行

2 = 砼、模板、拉墙筋计算行

计算行中无需输入数据的单元格，将以黑色填充；

  - 柱数量、截面尺寸输入：

  - 基底(垫层上表面) 至楼地面高度m，意义如下图所示：

  - 基础顶 至楼地面高度m，意义如下图所示：

  - 基础梁高m，意义如下图所示：

  - 基础梁顶 至楼地面高度m，意义如下图所示：

  - 手算构造柱 楼地面以下钢筋 单根长度m，意义如下图所示：

  - 在如下单元格内输入构造柱连墙数，以计算马牙槎砼体积及拉墙筋。按照图纸中构造柱与墙连接数，依次输入构造柱对应宽度的连墙数即可。如下图所示，0.2m构造柱/墙宽（用X表示）连接数有3处，0.24m构造柱/墙宽（用y表示）连接数有6处：

  - 按照图纸中框架柱与墙连接数，依次输入构造柱对应宽度的连墙数，以计算拉墙筋。如下图所示，0.24m墙宽（用y表示）连接数有8处，0.2m墙宽连接数为0，则不填即可：

  - 单根单边长度m，意义如下图所示：

  - 拉墙筋 垂直间距m，意义如下图所示：

（八）、过梁 压顶 操作说明

（九）、楼梯砼模板模块操作说明

- 基本说明

  - 该模块适用于楼梯砼、模板等非钢筋工程量计算；

- 使用方法及技巧

  - 按照标题栏中的说明，在其列单元格中，正确输入对应的参数，计算将结果即时出现；完成所有参数输入后，点击“转置”按钮即可生成报表；

  - F~M列计算楼梯砼体积、模板投影面积工程量；

  - P~AH列计算楼梯整体面层、块料面层、成品保护、找平层、底面抹灰、油漆、涂料投影面积工程量；

  - 当找平层、底面抹灰、油漆/涂料投影面积手输计算式为空时，将自动按照整体面层/块料面层计算式乘以系数得到结果；

若找平层、底面抹灰、油漆/涂料投影面积手输计算式不为空，则以各自计算式为准，得到结果；

注意：当手输计算式不为空时，若P列“手输计算式是否包含梯井面积”设置为“1”，则仍然会从手输计算式中自动扣除500mm或200mm以上宽度梯井面积，得到结果；

  - 楼梯踏步临边类型在本模块中有两种：一种为线条，一种为砼翻边（牵边）；

楼梯踏步临边类型：线条

楼梯踏步临边类型：砼翻边（牵边）

线条的计算方式只有“1手输线条总长m计算式”一种；

砼翻边的计算方式有两种，一种为“2.1手输翻边砼体积m3计算式”；第二种为输入翻边直线长度，自动计算翻边砼体积“2.2 手输翻边直线总长m”，如下图所示，绿色标注长度，以及未标示出来的楼梯梁及转角翻边长度之和，即为翻边直线总长；

翻边高度如图所示：

  - 当需要快速计算梯板斜长时，可使用斜长辅助计算式工具，其计算式结果只用于快速生成斜长计算式，对其他项目结果不会产生影响。

其生成的计算式可以手动填入踏步翻边手输计算式，或其他手输计算式中，如图所示：

  - 侧面(零星)抹灰、侧面(零星)油漆/涂料、踢脚线面积/长度，设置及计算方法与砼翻边计算方法相同；

  - 石材养护液面积计算界面如下图所示：

在此输入单个踏步石材块料数，如图所示计算块料数：

  - 踏步防滑条、磨边、护角长度计算界面如下图所示：

防滑条

磨边

护角

（十）、AT BT CT楼梯钢筋模块操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块适用于AT BT CT楼梯钢筋计算；

  - 本模块以“构件—计算行”为单位，同一计算行只能计算同一种楼梯钢筋。

- 使用方法及技巧

  - 按照标题栏中的说明，在其列单元格中，正确输入对应的参数，如板厚、板宽等，计算将结果即时出现；完成所有参数输入后，点击“转置”按钮即可生成报表；

  - AT型楼梯钢筋计算，选择AT工作表：

  - 楼梯板宽度m，参数界面及对应图示：

  - 楼梯板h 厚度m，参数界面及对应图示：

  - 楼梯跑向楼梯梁(平台梁)间 净空长度m，参数界面及对应图示：

  - 梯梁宽度m，参数界面及对应图示：

  - 梯板底部纵筋1，参数界面及对应图示：

  - 梯板底部纵筋分布筋，参数界面及对应图示：

  - 梯板锚固高端梯梁 上部纵筋，参数界面及对应图示：

  - 梯板锚固高端梯梁 上部纵筋 分布筋，参数界面及对应图示：

  - 梯板锚固低端梯梁 上部纵筋，参数界面及对应图示：

  - 梯板锚固低端梯梁 上部纵筋 分布筋，参数界面及对应图示：

  - BT、CT型楼梯钢筋计算，选择BTCT工作表：

  - 输入板式楼梯类型：bt = BT下平折、ct = CT上平折：

  - 平折板 水平净长度m，参数界面及对应图示：

  - 楼梯跑向踏步踏面宽之和 水平净长度m，参数界面及对应图示：

  - 下部纵筋，参数界面及对应图示：

  - 下部纵筋 分布筋，参数界面及对应图示：

  - 斜梯板上部纵筋1，参数界面及对应图示：

  - 斜梯板上部纵筋1 分布筋，参数界面及对应图示：

  - 平折板上部纵筋1，参数界面及对应图示：

  - 平折板上部纵筋 分布筋，参数界面及对应图示：

（十一）、沉管灌注桩模块操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块适用于沉管灌注桩的钢筋、砼体积计算；

- 使用方法及技巧

  - 按照标题栏中的说明，在其列单元格中，正确输入对应的参数，桩身计算长度m等，计算将结果即时出现；完成所有参数输入后，点击“转置”按钮即可生成报表；

  - 输入“桩身计算长度m”，注意：不同地区定额规则桩身计算长度与实际桩长有所不同，请按定额规则输入桩身计算长度；

  - 若桩截面为不规则时，可在“异形桩横截面积m2”中输入计算式或数值：

  - 输入“主筋 单桩单根长度m”：

  - 按照实际选择箍筋形式：

1 = 螺旋箍筋				2 = 单根圆箍筋

  - 输入箍筋间距、间距构件长度：

  - 输入“单打桩反插/二次灌注 总长m”：

（十二）、砌体 门窗 雨篷构件模块操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块用于建筑砌体体积、内外墙面积、以及砌体之上的窗体、洞口体积、面积、洞口过梁、雨篷梁钢筋、砼体积、模板面积的统筹计算；

  - 本模块可将计算结果统一汇总，并分类输出为计算式报表；

- 使用方法及技巧

  - 按照标题栏中的说明，在其列单元格中，正确输入对应的参数，如砌体宽度m、砌体高度m、层高m、层数等，计算将结果即时出现；完成所有参数输入后，点击“转置”按钮即可生成报表；

  - 第一个大块为砌体体积计算区域；

按标题输入砌体编号/名称、砌体材质名称、内外墙识标等参数，可输入砌体高度、长度自动计算，该砌体体积计算行有25行；

相同材质名称的砌体，将在报表中自动汇总，编号及材质名称可在其列6~30行中任意输入，位置不限：

也可使用叠加计算指令，手动计算或叠加计算：

  - 在该砌体行中，输入内墙附材参数，相同名称的内墙附材，将自动汇总；

内墙附材在报表中将跟随本行的砌体编号：

同一个砌体行中，可计算5种不同的内墙附材；

  - “内墙附材”及“外墙附材”指附着于墙面上的装饰材料，如：抹灰、涂料、墙纸等，如下图，内墙附材有砂浆层、防水层、墙砖；

  - 第二个大块为外墙面积计算区域；

手动输入外墙面积计算式，此处只能采用手动输入计算式方式，外墙面积有10个计算行：

  - 第三个大块为门窗面积及附属构件计算区域，1行计算1个门窗洞口及附属构件；

同1个门窗洞计算行可以计算以下内容：

1、区分3种砌体以扣除体积、面积；

2、计算2种门窗套地砖/窗台板石材；

3、计算1种过梁/雨篷梁 砼、模板、5种过梁/雨篷梁钢筋；

4、计算1种板式雨篷/墙面凸出线条 砼、模板、3种雨篷附材、5种雨篷钢筋钢筋；

共有45个门窗洞口计算行：

  - 输入门窗洞口编号、数量等参数：

输入此行该门窗洞口所属砌体编号，可以是C列中的任意一个编号，程序将自动按照该砌体厚度扣除门窗洞口体积，若不输入该编号，将不会扣除：

输入该洞口在不同砌体上的数量，同一行中可以区分3种不同的砌体，也可以在不同的行中输入：

  - 分别输入内、外墙扣除参数：

输入所属砌体内墙附材名称，可以是U/AD/AM/AV/BE列中的任意一个名称，程序将自动按照该名称扣除门窗洞口面积：

输入所属砌体外墙附材名称，可以是BP列中的任意一个名称，程序将自动按照该名称扣除门窗洞口面积：

  - 在外墙扣除洞口面积参数中，输入“外墙窗套(墙厚)面积计算方式”，程序将按照编号所属砌体的内外墙标识，区分内外墙并按不同方式汇总外墙窗套(墙厚)面积；

1 = 并入外墙面积计算

2 = 并入内墙面积计算

3 = 内外墙各计算一半

  - 当输入“手算 墙厚m”时，将自动按该数值计算门窗套面积，输入0时不计算门窗套面积；

  - 输入“手算 本洞口面积计算式”时，将自动按手动计算式计算；

  - 门窗“编号-名称”中有“m”或“门”时，将自动按三边计算门套面积，其余将按四边计算：

如上图所示，门窗套面积计算方式，为在每个门窗洞口中扣除门窗套面积，最后在汇总标题中减去已扣除门窗套面积的洞口面积，即为总面积；

  - 门套地砖/窗台板石材计算块中，可以计算门套地砖/窗台板石材长度或面积，并可自动扣除其墙面附材面积；

输入该行门窗洞口对应的门套地砖/窗台板石材名称、数量等参数：

选择门套地砖/窗台板石材计算方式：

若“手算 门套地砖/窗台板 长度m”长度为空，则按照洞口宽度计算门套地砖/窗台板石长度/面积，反之则按照“手算 门套地砖/窗台板 长度m”计算：

输入“占用墙厚m”，窗台板石材占用墙面附材面积将由该数值计算自动扣除：

输入“墙厚度方向 窗台板宽度m”，窗台板石材面积将由该数值计算，此列为空时将按前一列占用墙厚宽度计算窗台板宽度：

输入“窗台板石材占用内墙附材名称”，窗台板石材占用墙面附材面积将由此名称自动计算扣除：

  - 过梁/雨篷梁计算块中，可以计算过梁/雨篷梁砼、模板、及其5钢筋：

输入该行门窗洞口对应的过梁/雨篷梁编号、数量、宽(墙厚)、高等参数：

输入“比洞口单边多出长度m”，程序将自动按该行门窗洞口宽度+该数值*2计算过梁长度，也可输入“手算 过梁长度m”以替换自动计算的过梁长度：

选择模板计算方式：

若选择“是否扣除雨篷厚度”为1，则程序将自动扣除同一行<HY列>雨篷厚度计算模板面积：

  - “板式雨篷/墙面凸出线条”计算块中，可以计算雨篷/线条砼、模板、滴水线、雨篷附材面积、及其5种钢筋：

输入该行门窗洞口对应的板式雨篷编号、数量等参数：

雨篷长度：

挑出宽度：

雨篷厚度，若雨篷板厚度不均，则取平均厚度：

输入外墙附材名称，可以是BP列中的任意一个名称，程序将自动按照该名称增加雨篷板上下面及侧面的面积（不包含正立面）：

（十三）、自定义计算式模块说明

（十四）、汇总计算表操作说明

- 基本说明及注意事项

  - 该模块用于将多个钢筋、工程量报表集合为一个总报表，并对其中钢筋重量进行汇总。

- 使用方法及技巧

  - 按在“汇总钢筋报表”页面中，点击导入列表按钮：

弹出报表文件选择框，选择要汇总的报表后，点击“打开”：

  - 注意，所有待汇总的分报表格式必须如下图所示格式并统一：

  - 使用列表左侧的按钮，对待汇总的分报表进行删除、上移、下移或清空列表的操作：

  - 生成总表前进行相应设置：

  - 点击“汇总”按钮，即可按列表中的顺序，自动汇总并生成总报表：

其中工程量的汇总有以下特殊功能：

如下两图分别为汇总前的柱、梁工程量报表中的模板面积：

当汇总后，梁报表中的“需扣除 柱与梁连接模板面积”计算式将整体移动到“柱模板面积”之下并将标题自动更名为“已扣除 柱与梁连接模板面积”，同时柱模板面积总量将自动扣减，如下所示：

此功能同样适用于“独立基础与梁连接模板面积”、“条形基础与梁连接模板面积”、“剪力墙与梁连接模板面积”、“条形基础与独立基础连接模板面积”；

钢筋的汇总：

  - 使用按钮对总表进行相应的操作：

五、购买与注册

《华宇算量》软件是一款共享软件,您可以自由发布和传播软件，试用版本在计算范围上有一定限制。 在它带给你方便的同时, 希望你能考虑购买这款软件。目前只有华宇算量加密U盘版(华宇算量所有构件模块)。把U盘插到电脑上并安装Excel2007以上版本就可以使用。

正版用户可以永久使用本软件，并可获得我们的一年的免费技术支持以及升级服务。

㈠、购买方式：

1、网上购买：

正式版销售网址：http://shop116919827.taobao.com/

下载地址：http://pan.baidu.com/s/1sjqMiGt

客服QQ：3204180484 或 阿里旺旺：coben_hb

㈡、正版用户具备的权利

1、正版用户可以得到最新的正式版本，非正式版用户只能得到学习试用版或者过期的旧版本。

2、购买之后可以永久使用。

3、购买后可以免费升级一年。

4、正版用户可以获得更好的服务，我们将优先回答和解决正式用户在使用中遇到的问题。

5、使用破解版将不能保证安全。

6、使用《华宇算量》软件的全部功能权利。用户在购买此软件后能够使用《华宇算量》的全部功能。

7、更重要的是：您的注册还将鼓励我们不断改进和完善这个软件，给大家提供更好的服务 。

六、软件使用许可协议

1、本软件的所有版权专属于作者。

2、对于本软件未注册的评估版本，除了下面指出的例外，可以自由分发，提供的发布包不能做任何形式的修改。

a.没有版权所有者的书面许可，本软件未注册的评估版本不得包含于任何其它软件包中分发。

b.黑客/破解，注册码或注册码生成机不得包含在同一发布中。

3、为了注册，你必须填写完成注册表并和注册费一起寄到授权注册地址.

4、本软件没有任何明确或隐含形式的担保。你要自己承担使用的风险。不管是作者还是作者的代理，都不对使用或误用本软件时的数据丢失、损坏、利益损失或其它任何形式的损失承担责任！

5、除了本协议同意的条件外，你不可以使用、复制、模仿、拷贝、借用、出租、出售、修改、反编译、反汇编、其它的逆向工程，或者转让被许可的程序，或者被许可程序的任何子集，任何这些未经授权的使用都将导致立即自动终止许可协议，并且可能导致刑事和/或民事诉讼。

6、安装和使用本软件意味着接受这些条款和许可条件.

7、如果你不同意这个许可中的条款，你必须从你的存储设备中删除本软件文件并终止使用本产品.

欢迎使用正版软件。