注意事项： 端柱可考虑按计算配筋，如不满足，用CAD命令LHW先点表格线外框，再输入计算软件所需竖筋面积后修改大样，计算软件端柱箍筋强度必须取360，端柱箍筋及边筋，还需要人工复核；

老虎剪力墙软件按WPJ.T的计算面积编制，按WPJC边缘构件结果配筋要勾选：，还需要人工复核，不会去读WPJC.OUT边缘构件结果；注意下图计算软件墙竖向分布筋配筋率和老虎剪力墙一致。

同位置，上下层暗柱编号不同，有简单考虑编号尽量同功能。

画端柱时，端柱要和相连墙体一起组成PLINE线。

- 先插加密锁，CAD2007-2009加载 A1GJ2007-2009.arx，CAD2004-2006加载A1GJ2004-2006.arx；命令为APPLOAD，点击下图对话框里的启动组按钮加载。不能在CAD安装目录下放盗版的HID.DLL.

也可在ACAD.LSP或ACAD*.LSP中加入命令行 (arxload "D:\Program Files (x86)\老虎工程软件\老虎后处理单机版\BF命令\A1GJ2007-2009.arx")

CAD2004及以上命令MENULOAD加载菜单“A1GJ.MNS”，最好将此文件拷入CAD安装目录，加载CAD对应版本下的A1GJ.MNS, 菜单组为LH_SHEAR_WALL

如果加载不了菜单，删除同目录A1GJ.mnr 和A1GJ.mnc文件试下。

- 命令LHSET, TSSD 的标注偏移长度是9，老虎为5，注意钢筋宽度及钢筋表示。暗柱原位配筋，如果平面图墙没放大2倍，打印比例改为50.

文字层名不能和LHTSET命令对话框‘墙暗柱表格文字图层名’ 同名

这些变量意义同TSSD软件。

- 命令LHWSET，墙厚的钢筋根数只控制暗柱短边配筋，注意300厚墙的最小根数为2，间距大于200，改为3；400厚墙的最多根数3改为4. 最小竖筋间距建议改为150，最大竖向间距建议改为210(220).（或最小竖筋间距改为145，最大竖向间距改为215.）

- LHTSET, 注意大样比例，默认25，也就是墙轮廓线尺寸放大4倍；墙配筋可设置级差。

注意上图墙图层设置，必须和CAD匹配，墙体必须为多义线。

箍筋抽筋图缩小系数大样图一般为0.5，原位图为1.

点取，，本次所选全部墙体Lc因子=0.25。

由于抗震规范对多层无短肢剪力墙的要求，多层和高层按钮在一起，找高层底部构造暗柱时，必须选，选取后，命令LHW所选墙体全部按短肢剪力墙的要求配筋。

暗柱原位配筋，可设置为20或25。

如果LHTSET命令对话框轴压比和配箍特征值大于暗柱，取此对话框设置；目的是可以按0.2Hw,0.2配箍特征值出图，不读取数据线的轴压比，只读数据线的钢筋面积。 轴压比取‘数据线轴压比’和‘LHTSET命令对话框的轴压比(0按0考虑)’大值。数据线轴压比为0，LHTSET命令对话框的轴压比为0，相当于轴压比为1.

对话框选项，定义水平筋直径可计入体积配箍率(不同墙厚时修改此选项后LHW修改)，不按老虎剪力墙程序配的水平筋直径计入体积配箍率(因为用户可能修改直径和间距)。

- 命令LHQ，自动根据设置找暗柱，图层必须匹配，默认为‘WALL’, 墙体线必须为封闭多义线。不能考虑上下层的同位置暗柱编号同的习惯，适合按层输出配筋习惯。不能选多个封闭多义线形成的地下室外墙，可选只有一个封闭多义线形成的地下室外墙。一次选混凝土强度等级相同的不同层底部墙体，可归并；一次选全部构造墙体，可归并。

暗柱配筋如果需要修改，用命令LHW修改，参见TSSD墙配筋优化程序介绍.doc。

- 命令LHSETXY,下图红色’Uc0.33’表示墙体轴压比，此墙体的暗柱类型和Lc根据此轴压比计算。如果无此数据显示，表示墙体无轴压比扩展数据。

命令LHUC可不显示/显示这些数据文字。

命令LHSETUC可对特殊的局部墙体再设置轴压比，也可局部修改数据线的配筋面积扩展数据

墙的平面布置要先画好，不需要老虎后处理用SCR命令转墙平面图。

用户根据SATWE,YJK的图形，包络输出这个*.WALL文件，就可连接老虎剪力墙。

文件格式：

8888 33 30 1 2 2层 3层 墙数量 层号 2对坐标 轴压比 竖筋mm2 水平筋% 厚度

1    25 21275  1000 21275 0.212     0 0.250  250

2  3925 24875  6400 24875 0.215     0 0.250  250

3  3925    25  6900    25 0.211   768 0.250  250

- 命令LHTSET1，设置剪力墙底部暗柱编号是否采用高规表7.2.14 。

当底部约束边缘构件的截面同，上下层混凝土强度等级不同时，一般竖筋变化不大，在上述对话框输入不同的混凝土强度等级，用户自己整理不同层箍筋合在一起的暗柱大样表。

不选“按墙体平均轴压比判断高规表7.2.14~15”，墙体轴压比取墙体内各数据线轴压比的最大值。

“暗柱编号引出线偏移值”为0，平面图不输出暗柱编号引出线。

当平面图轴线角度为-15度，暗柱编号文字角度可能75度好点的话，需要指明暗柱编号文字角度。

抗规6.4.6 有工程师理解为下图400X1200的暗柱需要满足KZ构造，如果不需要满足KZ构造，此数填端柱的高宽比（大于1，例如1.51）

按PKPM或YJK 说明书，需要选择“按计算软件竖筋计算面积 + 暗柱部分竖向分布筋配筋”

相邻两边都受aa=40控制的时候，配筋根数小直径会少一根，相邻两边的角筋多一根，总配筋面积也需要人工检查下；上图 应该为7D16+13D22。

LHGJ 和 LHW 命令，重叠箍筋体积也可计入体积配箍率。

，按最小水平筋配筋率 按不超过30%简单扣除。

厚度边按0.2%配筋，受力合理，箍筋和竖筋配筋率 不选按框柱构造要求。

翼墙高厚比小于3(0:考虑非阴影区1:T 2:扶壁柱)  有的工程师认为可按扶壁柱配筋，最经济；也可按高规图7.2.15（b）的阴影区配筋，但不考虑非阴影区配箍，即软件的默认值；最保守的方法是按高规图7.2.15（b）考虑非阴影区配箍。

- 命令LHSETSIDE

大样图的厚度边设置边所需钢筋面积，非厚度边不要设置。设置完后用LHW重新求优化解。老虎剪力墙做到了‘主筋+箍筋’最经济，一般主筋间距200最经济。

加个TAB图层的框，可用LHW命令修改原位配筋，配筋文字也能替换，需勾选暗柱原位配筋选项。

老虎工具为免费试用命令。

LHGJ命令可计算柱和墙的体积配箍率及钢筋根数核对，体积配箍率没按强度折算。

如要检查竖筋根数，记得运行LHSET命令，选取‘读取计算文字，计算配筋率’选项。

LHTC命令可自动转换图层，使用说明见软件安装目录‘BF命令\老虎SATWE后处理图层重定义工具使用方法.pdf’。

老虎剪力墙设置保存在C:\老虎后处理设置\A1GJSET.IN, 可将此目录拷贝到其他电脑。