后处理墙设计

编制依据

具体编制过程基本同柱（请参见柱的说明），比柱要简单点且未考虑附加弯矩。

几点要注意的问题

（1）、pkpm墙数据的输出

所有的墙输出都是直线墙（L、C…..在pkpm里面都不存在）

输出了剪跨比RMD，和Nu

* 对于L、C等墙段，pkpm输出的是一段段直线墙段组成的，那么这样会出现像砌体结构那样的情况，pkpm会输出局部的小墙段不够，但手工复核全截面（L、C截面）又没有问题。在实际工程中要么就手工复核，要么就不建小墙段，画图的时候自己加上去就是了。若全部截面都没问题，那么Pkpm的输出就有点偏安全。大点就大点吧，我们这些用户都习惯了。

*剪跨比RMD

剪跨比RMD是影响剪力墙破坏形态的重要因数。一般说来剪力墙有四种破坏方式：弯曲破坏、弯剪破坏、剪切破坏和滑移破坏（一般不多见）。

由试验可知：

时，以弯曲破坏为主，容易实现弯曲破坏，延性较好；

时，很难避免出现剪切斜裂缝，视设计措施是否得当而可能弯坏，业可能剪坏，按照强剪弱弯合理设计，业可以实现延性较好的延性破坏。

时,  一般都出现剪切破坏。在实体悬臂墙中，破坏多数发生在内力最大的底部，剪跨比大的悬臂墙表现为高墙（），剪跨比中等的为中高墙（），剪跨比很小的为矮墙（）。

*轴压比

轴压比是影响剪力墙破坏形态的另外一个重要因素，轴压比大可能形成小偏压破坏，它延性小。

墙、梁、柱构建类似，影响延性的最根本原因是相对受压区高度，相对受压区高度增加，那么延性减小。有如下特点：

（1）、轴压比比大时，受压区相对高度大，延性降低。

（2）、大偏心受压的剪力墙受压区高度小，其延性比小偏心受压的剪力墙延性好。

（3）、有翼缘或明柱的I字形剪力墙可减少受压区高度，延性较好。

（4）、分布钢筋配筋率高，受压区加大，对弯曲延性不利，但可以提高抗剪能力，防止脆性

破坏。

（5）、提高混凝土强度等级可以减小受压区高度，也可以提高延性。

（2）、后处理的数据处理

例题见后处理安装目录下的剪力墙。

后处理柱、连梁的GCW文件是输出了的，墙的不是没有，而是墙功能没完善，GCW文件没有输出的。点击柱/墙竖向力，出现如下菜单

在柱墙号里面输入墙号（正的是柱号，负的是墙号）

在柱墙号里面输出墙号后，其它以下步骤同柱的，并且数据要简单的多。（过程参见柱，略）

（3）、后处理的数据输出

墙竖向布置定义：对程序后续的用钢量有影响，根据自己的实际情况来调整。

剪力墙配筋面积包络：

后处理的墙功能没有做完，还不能出施工图（建议用tssd的抗震墙来出墙，用后处理的结果核对），但可以估用钢量和计算结果包络。程序目前可以包络配筋面积(小于构造,不显示)，SATWE墙配筋面积大于构造的暗柱人工修改（分布钢筋配筋率见高规7.2.18）。大部分参数不起作用。

后处理连梁设计

连梁与普通梁在截面尺寸和受力变形等方面有所不同(跨高比不大于5)。连梁连接刚度很大的墙肢，在水平力作用下，将产生很大的弯矩和剪力。剪力墙的连梁对剪切变形十分敏感，其名义剪应力限制比较严格，由于剪力墙厚度小，相应的连梁的宽度也很小，在很多情况下按内力计算所得的剪力设计值不能满足截面剪压比的控制要求。未满足剪压比对截面尺寸的要求不能采用加大截面的方式，因为截面加大则连梁刚度提高，连梁分配的内力也会提高，陷入恶性循环的境地，一般可采用如下方式解决：

1、在满足结构位移等的前提下，适当减少连梁高度，使连梁的弯矩和剪力迅速减少。

2、加大洞口宽度，增加连梁跨度。

3、对连梁刚度进行折减，且刚度折减系数不得小于0.5，以保证正常使用情况下连梁不过早的出现裂缝。必要的时候可不进行刚度折减，以控制裂缝的发生和发展。《高规》中5.2.1指出：当设防烈度低时可以少折减一些（6、7度时可取0.7），设防烈度高时可以多折减一些（8、9度时可取0.5）。

连梁在构造上也和普通梁有区别（见高规7.2.26）

1 连梁顶面、底面纵向受力钢筋伸入墙内的锚固长度，抗震设计时不应小于laE，非抗震设计时不应小于la，且不应小于600mm；

2 抗震设计时，沿连梁全长箍筋的构造应按本规程第6.3.2条框架梁梁端加密区箍筋的构造要求采用；非抗震设计时，沿连梁全长的箍筋直径不应小于6mm，间距不应大于150mm；

3 顶层连梁纵向钢筋伸入墙体的长度范围内，应配置间距不大于150mm的构造箍筋，箍筋直径应与该连梁的箍筋直径相同；

4 墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置；当连梁截面高度大于700mm时，其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋（腰筋）的直径不应小于10mm，间距不应大于200mm；对跨高比不大于2.5的连梁，梁两侧的纵向构造钢筋（腰筋）的面积配筋率不应小于0.3%。

一般操作步骤

- 首先点击 连梁包络和平法

根据自己的爱好和工程实际，选择钢筋归并系数和排序方式，并点击生成GCW模型。

执行此命令后可点击右侧的  ，生成连梁配筋表（如下所示）：

在其上点击右键，可生成CAD下的连梁表。

- 连梁数据输出

和连梁相关的屏幕图标为以下几个

点击菜单 打开柱/墙/连梁模型（Ctrl＋O），打开连梁LL1.GCW模型。

前两个图标是连梁的竖向和侧向力的，大致浏览下就可以了，有疑问请检查pkpm的数据是否正确（其具体来源WPJ1.OUT和WWNL1.OUT，具体过程同柱）。

然后点击菜单 连梁设计―连梁配筋/调整，

会给出连梁的计算及配筋信息，同柱一样，这里可以人为干预配筋结果。干预后退出，在重新执行    会重新生成调整后的连梁配筋表。

执行完以上步骤后，连梁菜单下的连梁计算书菜单就可以用了，点击后给出详细的连梁计算书（详见计算书分析）。