h2 = 0 b2=b l2=l 锥形基础同一阶独立基础

柱1截面为bc1,hc1, 柱2截面为bc2,hc2。

假设 X1 < b/2  X3 < b/2 (如果不满足，不处理)

柱1,对形心 N1,M1x,M1y - N1*(b/2-X1)

柱2,对形心 N2,M2x,M2y + N2*(b/2-X3)

N = N1 + N2

Mx = |M1x| + |M2x|

My = M1y + M2y - N1*(b/2-X1) + N2*(b/2-X3)

Wx=b*l*l/6

Wy=l*b*b/6

A = b*l

Pjmax = N/A + |Mx|/wx + |My|/wy

Pjmin = N/A - |Mx|/wx - |My|/wy  > 0 (如果不满足，提示)

l  =  恒+活大的柱的bc + 2 * ey

b  =  X1 + X2 + X3 (X2两柱中心距离)

如果柱1恒+活大X1 = ey + hc1/2

如果柱2恒+活大X3 = ey + hc2/2

冲切1验算(冲切4验算,X1->X3,hc1->hc2,bc1->bc2)

如果(l-bc1)/2 >=X1-hc1/2 45度线和l边相交

长度为 bc1 + 2*X1 – hc1

如果H0 >= X1 – hc1/2 一定满足, 不用冲切验算.

at = bc1

ab = at + 2*H0

am = at + H0

Fl = pjmax * Al < 0.7betahp*ft*am*H0

Al = (bc1+H0+x1-hc1/2)*max(0,X1-hc1/2-H0)

如果(l-bc1)/2 < X1-hc1/2 45度线和b边相交

①如果H0 >= X1 – hc1/2 一定满足, 不用冲切验算.

②如果H0 >= (l-bc1)/2,

Al = l*( X1 – hc1/2-H0)

ab= l

am = (bc1+l)/2

③如果H0 < (l-bc1)/2,

ab = bc1+2*H0

am = at + H0

Al = l*( X1 – hc1/2-(l-bc1)/2) + (l+bc1+2*H0)/2.0*((l-bc1)/2-H0)

冲切2验算(冲切5验算,X1->X3,hc1->hc2,bc1->bc2)

如果(l-bc1)/2 >=X1-hc1/2 45度线和l边相交

小宽度为 [(l-bc1)/2 – (X1-hc1/2)]

①如果H0 >= (l-bc1)/2一定满足, 不用冲切验算.

②如果H0 >= X1 – hc1/2

at = hc1

ab = 2*X1

am = hc1/2 + X1

Fl = pjmax * Al < 0.7betahp*ft*am*H0

Al = (x1+hc1/2+(l-bc1)/2)*max(0, (l-bc1)/2 -H0)

③如果H0 < X1 – hc1/2

at = hc1

ab = hc1 + 2* H0

am = hc1 + H0

Fl = pjmax * Al < 0.7betahp*ft*am*H0

Al = [(l-bc1)/2 – (X1-hc1/2)]* (x1+hc1/2+(l-bc1)/2)+ (X1+H0+hc1/2)*(X1-H0-hc1/2)

如果(l-bc1)/2 < X1-hc1/2 45度线和b边相交

①如果H0 >= (l-bc1)/2一定满足, 不用冲切验算.

at = hc1

ab = hc1 + 2* H0

am = hc1 + H0

Fl = pjmax * Al < 0.7betahp*ft*am*H0

Al = max(0, (l-bc1)/2-H0)*(hc1+H0+(l-bc1)/2)

冲切3算(冲切5验算,X1->X3,hc1->hc2,bc1->bc2,N2->N1)

①如果H0>=(l-bc1)/2

at = bc1

ab = l

am = (l+bc1)/2

Fl = pjmax * Al  -  N2 < 0.7betahp*ft*am*H0

Al = (b –H0-X1-hc1/2)*l

②如果H0 < (l-bc1)/2

at = bc1

ab = bc1+2*H0

am = bc1+H0

Fl = pjmax * Al  -  N2 < 0.7betahp*ft*am*H0

Al = (b –2*X1)*l+( bc1+2*H0+l)*l/2

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

柱1左边剪切验算(柱2右边X1->X3,hc1->hc2)

计算宽度 Lo ＝ {1 - 0.5 * [1 - l2 / l] * (Ho - h1) / Ho} * l

Vx ＝ pj * Ax ＝ pj * (X1 – hc1/2 - Ho) * l

柱1右边剪切验算(柱2左边X1->X3,hc1->hc2 N1->N2)

Vx ＝ pj * Ax ＝ pj * (X1 + hc1/2 + Ho) * l – N1

1．8．2  Y 方向（l 方向）

1．8．2．1  柱边剪切验算

计算宽度 Lo ＝ {1 - 0.5 * [1 - b2 / b] * (Ho - h1) / Ho} * b

Vy ＝ pj * Ay ＝ pj * (l – min(bc1,bc2) - 2Ho) * b/2

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bc = min(bc1,bc2)

MII = N*(L-bc)^2/(8L) + |Mx|/4*[2-3bc/L+(bc/L)^3)]

MI = N*(X1-hc1/2)^2/(2b) - My*(X1-hc1/2)^2*[3b-(2*X1-hc1)]/b^3(左底)

MI = N*(X3-hc2/2)^2/(2b) + My*(X3-hc2/2)^2*[3b-(2*X3-hc2)]/b^3 (右底)

MI = N*X^2/(2b) – N2*(X-X3) + My*X^2*[3b-2X]/b^3 – M2y (中间顶面弯矩,小于0考虑,X=X3+hc2/2 到b/2)

MI = N*X^2/(2b) – N1*(X-X1) – My*X^2*[3b-2X]/b^3 + M1y (中间顶面弯矩,小于0考虑,X=X1+hc1/2 到b/2)