刷潘多拉的好处很多，比如不限制网络连接数，使你的网速充分发挥到极致。可以外接U盘扩大缓存加速上传。比原版路由宝赚的金币更多！

还有迅雷离线下载插件，把路由宝变成远程下载机。也可以拦截广告插件，看电视不再有广告了。

本文中用到的固件和软件请先下载好。

1，先在路由宝网页界面点手动升级，选择降级固件文件夹。刷完降级固件记得长按复位一下，路由宝不然没法telnet通。然后进路由宝网页界面查看并配置好。确保能正常上网。

2.登陆Telnet

电脑左下角点运行，输入cmd。在cmd命令输入 telnet 192.168.11.1 回车键就登陆进去了。

备份原固件

在telnet 输入：dd if=/dev/mtd0 of=/tmp/youku/mnt/tf2/fullflash.bin

在telnet 输入：ln -s /tmp/youku/mnt/tf2/fullflash.bin /www/fullflash.bin

然后你通过你的浏览器直接下载文件http://192.168.11.1/fullflash.bin

保存你的固件fullflash.bin到电脑。

3.刷不死uoot(意思是以后随便刷什么固件都不怕路由宝变砖）。

在telnet 输入：cd /tmp   （注意空格键，以下命令都用复制，不建议手动输入）

在telnet 输入：wget http://breed.hackpascal.net/breed-mt7620-youku-yk1.bin

在telnet 输入：mtd -r write /tmp/breed-mt7620-youku-yk1.bin mtd1

成功之后路由器会自动重启，重新连接后，按住路由器复位键不松手，断电，插电，等几秒钟后松手。自己的电脑IP设置为自动获取，在浏览器登陆http://192.168.1.1就可以了。

5.刷潘多拉。(看图片)

打开http://192.168.1.1，在恢复控制台里的固件更新选项，选择潘多拉固件，点更新就可以了。（潘多拉初始用户名root密码admin）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.安装优酷路由宝插件(看图片)

第一步:IE登录路由器http://192.168.1.1  （潘多拉初始用户名root密码admin）

打开"系统",选择"软件包",修改OPKG配置,修改为下面:

dest root /

dest ram /tmp

lists_dir ext /var/opkg-lists

option overlay_root /overlay

src/gz packages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620a/packages/base/

arch all 100

arch ramips 200

arch ramips_24kec 300

arch ralink 400

鼠标点提交.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第二步:用WinscP软件上传优酷路由宝插件到/tmp/目录。

打开WinScp软件。文件协议选择SCP，主机名：192.168.1.1 （就是路由宝的IP），端口号：22 ，用户名root,密码admin

登陆进去之后，把优酷插件文件夹里的三个文件 复制或者用鼠标 拖到tmp文件夹目录下。

----------------------------------------------------------------------------------------------

然后安装优酷插件。（看图片）

点一下WinScp软件左上角第四个图标，依次在控制台输入命令：

opkg --force-depends  --force-overwrite install /tmp/4.ipk

opkg --force-depends  --force-overwrite install /tmp/5.ipk

opkg --force-depends  --force-overwrite install /tmp/6.ipk

（第3个命令执行的时间长一些，蹦出提示不用管，等30秒就好了。）

-------------------------------------------------------------------------------------

第四步:用IE潘多拉管理界面，"系统",选择"启动项",找到最下面的YOUKU,然后点击启用,点击开始。

---------------------------------------------------------------------------------------

第五步:"系统"菜单,服务，选择优酷路由宝。点设置。

填写路由宝S/N序列号

选择下面的缓存文件路径，里面有几个就添加几个。其它不用设置。然后点保存应用。路由宝就开始挖金币了。

完