现象：

3片15k7 300G,任意两片作阵列写入都200M,但三片作阵列时写入才20M,

原来用的300G sas也没事，就今天这几片不能用，任意两片作阵列就行，单片也行，就是三片作阵列不行

原因：

是因为15.7的有开缓存 ，如果是新点的卡就可以  而且速度很快

如果用得是比较老点的卡子，只能关了缓存，缓存关闭后和15K6速度一样

如果以后换好的阵列卡  可以在打开缓存

处理办法：

使用软件:Pre-scan off.zip  2,154 KB

- 运行该软件：

运行后  输入  run go.rss  (进入后选择硬盘  关闭缓存  保存  就可以了)

- 出现下图，选OS, 然后选  中间的STX

4.出现三个硬盘，逐个点选后点OK,再点ModePage 1C EN_PS OFF,三个都关完后，点Exit,退出该软件即可