新海丽科称重软件

使

用

说

明

【十项】防作弊功能 严苛至极！

1：取仪表稳定数据，代替手工开单，防止作弊！（数据不稳定，不允许取数）

数据稳定，绿灯亮，不稳定，亮红灯，不允许过磅保存！可设置稳定秒数

此功能设置详见：【高级设置】【综合设置】

2：磅单可体现，打印次数，防止多次打印，多次结算。可限定磅单最多可打印几次。

可体现：入厂时间，出厂时间，打印时间，可为用户设计印刷套打磅单。

此功能设置详见：【高级设置】【综合设置】

3：可设置车辆两次皮重差异，例如超过200kg,过磅时，报警提示！同时，此异常信息写入数据库，可在【报表管理】【异常信息】 处查询

此功能设置详见：【高级设置】【特殊设置】【皮重差异提醒】

4：可启用软件全屏幕操作，并可启用屏蔽所有退出软件的热键。确保过磅员，开机只能运行，过磅员，无法进行其它操作！确保数据安全！

此功能设置详见：【高级设置】【综合设置】【高级设置】

5：可启用限制同一辆车，不能在短时间内重复过磅。防止作弊！

此功能设置详见：【高级设置】【综合设置】限制二次称重间隔！

6：独家特色：后台黑匣子，自动记录功能，车辆上磅稳定，自动记录，时间和重量，如同时启用

了视频抓拍，还可同时保存过磅现场图片！此功能独立运行，无需人工干预，可作为：

出现纠纷后，协助对比的证据！（仅管理员可查）

此功能设置详见：【常用功能】【黑匣子】

7：严格的过磅权限分配，默认新增加的过磅员，只能过磅，查询，不能修改，删除等

操作。确保所有数据，都取自地磅仪表。

共有16项权限，比如，仅赋予过磅员，修改内容：品名规格等的权限，不能修改重量！

（也可根据情况：赋予过磅员一定高级权限，详见：系统维护-账户管理）

8：独家特色：智能异常信息功能  【报表管理】【异常信息】

当对数据进行超越正常范围的操作时，软件会自动记录下此类操作！以备查询！

如：

1：修改磅单，可记录下原来磅单内容和修改后的区别，以及输入一个修改理由！

2：两次皮重差异超过设定值。 异常信息会记录下，两次皮重差异，备查！

:

3：手工补单，异常信息会记录下此单据为手工录入，不是过磅所的！

4：如启用了红外对射，当控制箱被关闭时，软件会记录异常信息，此数据，未通过红外对射检测，控制箱没开。

9：视频抓拍对比防作弊！

当启用了【综合设置】【视频功能】后，地磅一前一后，各装一路摄像头，拍摄车辆是否完整上磅，以及过磅现场，车内物品等。还可在磅房内部装一路摄像头，对准仪表拍摄。这样就形成了三位一体，过磅现场加仪表数据，完美防作弊！

当点保存按钮保存过磅数据时，软件自动抓拍过磅现场，图片上用防伪小字刻录上：

时间，车号，毛皮重，流水号 等信息。当二次过磅时，自动调用上次的过磅现场，对

比是否是同一辆车，防止出错，及防止换车！

新版软件10.46以后版本：支持 海康威视，大华，天地伟业，硬盘录像机，网络摄像头等，可实现 【现场抓拍图片】【录像回放】【联网视频】等高清视频效果！

10：红外对射检车车辆完整上磅！【其它选项】【控制设置】

视频抓拍+红外对射，是完美的防作弊搭配！如前后车轮不完整上磅，红外对射报警，不允许保存数据！如关闭了控制箱，想放水，软件自动记录该异常信息！可在【报表管理】【异常信息】处查询！也可在记录查询界面点右键【显示隐私条件】【异常信息】

:

【六项】稳定运行保障，细致入微！

1：软件默认安装在D盘目录下，以便重装系统后恢复数据！

2：默认每次退出软件：自动备份一次数据库，默认备份路径为D:称重软件数据库备份！文件夹以系统日期命名，便于辨识！

3：可定时手动备份，或者到安装目录 data 文件夹下去拷贝备份！

4：数据每月定时压缩，保证流畅运行！

5：为防止因主板电池没电，导致系统日期突变，引发统计混乱。软件自动侦测系统时间，如发现异常！及时报警提示！

如两次过磅时间颠倒！比如出厂时间，小于入厂时间，则报警提示！

超过30天（可设置）不过磅，提示警告！

此功能详见：【系统维护】【系统时间】

6：当客户想清理数据，从新开始运行软件，流水号清零或大批量删除数据，用管理员登陆软件—其它选项—删除数据 可批量删除或清零。

【十项】简洁设计，上手轻松！

1：过毛重，点毛重，过皮重，点皮重。确定，保存，打印。简单直观！

2：实时面板统计，另可右键，设置三个品名的过磅统计！

3：车号自动检索，下拉菜单提示，防止误输入。

4：只要来过一次的车辆，历史信息自动记忆

5：品名，客户，规格等信息，只需一次录入，以后可下拉菜单选择。还可启用助记符，输入简码后回车即可调用匹配的信息。（适合大量客户信息使用）详见：【高级设置】【综合设置】【界面设置】助记符！

6:：二次过磅时，点【待磅车辆】 可双击选择，直接调取上次过磅信息，无需再次输入车号。

7：皮重相对固定的客户，可选择【常用功能】【预存皮重】，以后只需过毛重即可出单！(仅管理员或具备权限的用户可录入)

8:软件功能采用：启用保存即可显示！不启用，则不显示的逻辑设计。可扩展备用字段，启用单价金额，扣重，吨方，原发损耗，合同管理，当日累计，超限等多项功能，并有匹配磅单。

9：软件支持全国各厂家，各型号仪表，图形化选择，只需设置，端口和波特率，并有串口助手，辅助检测！让专业复杂的设置，简单化！

10：各类警示提示，鼠标悬停文字，右键菜单，步步提示到位，各处异常都有预案处理！

【五项】 可严可松，应付自如！

1：可直接输入毛重，皮重，产生净重，打印磅单。

本功能详见：【常用功能】【手工录单】 默认只有管理员可操作！

2： 可选择过磅时临时输入已知皮重或毛重。

本功能详见：【系统维护】【信息维护】【操作风格与权限】 默认管理员可设置！

3：如觉得每次输入密码，太麻烦，可在【用户管理】【权限维护】处，取消密码登陆。

4：可设置某字段如品名，规格为必填，如过磅员不选则不允许保存。

【高级设置】【综合设置】【界面设置】必填

5：可允许过磅员，过毛重时，右键临时选择该车历史皮重。

本功能详见：【系统维护】【信息维护】【操作风格与权限】 默认管理员可设置！

6：可启用值班记录功能，实名登陆软件，上班点上班，下班点下班，日志存档，责任到人！【系统维护】【值班记录】

初次安装

1.第一次安装需要安装.NET 插件“接受” 即可，软件默认安装在D盘 密码：123

2．安装完毕后，需进行通讯设置，综合设置，用户管理，磅单设置。

3. 注意 开机顺序!必须是先启动电脑再启动仪表,否则 容易造成鼠标不受控制现象!

过磅流程：

1.过毛重，点毛重，过皮重，点皮重，输入车号，确定，保存，打印。

2.第二次过磅时，输入车号，自动调用一次过磅时的数据，产生净重

3.意外及不合理操作，软件内设各项提示，看提示操作即可。例如，毛重过成皮重，看到软件警告提示后，再反着把皮过成毛重，即可恢复正常！

基本功能：

F1 键：信息维护

品名单位等信息的添加修改删除，也可在称重时，点√实时添加。一次录入，以后只需选择即可，添加到 [默认显示] 分组 可自动填充到下拉菜单，很方便！

另外：管理员可以设置[操作风格和用户的维护权限] 如：打印完自动关闭窗口

不允许过磅员随意添加品名，可设置为只许选择的下拉菜单模式，不能随便输入。

F2 键：用户管理

分级授权，逻辑严禁。可添加，删除用户，可修改密码。初始密码：123

权限设置：磅单作废、修改磅单、综合设置、通讯设置、另扣设置、手工录单、预存皮重，管理员具备全部权限，可分配给过磅员适当权限。比如只给过磅员，修改内容：品名，客户，规格的权限，不给其修改重量权限！

F3 键：综合设置

- 可更改用户名称，磅单抬头，设置输入法，车号省份，稳定频率 ，磅单是否显示打印次数。

- 设置清除长期不回来二次称重的垃圾数据，退出程序自动备份数据库等

- 多台电脑联网设置，需要在其它需要联网的电脑上 装同样版本的新海丽科软件

- 启用视频，及抓拍过磅现场功能。1路、2路、3路、4路任意选择。

- 过磅完毕，响铃功能，免去奔波之苦

- 界面设置，可增加备用字段，应对各种情况，改名功能，符合用户习惯

7：设置重量，金额的小数位。（重量小数位 仅对吨位有效）

8：可选择是否在过磅时，临时由过磅员决定预存该车皮重

9：可设置仅允许调用当日一次称重数据，防止隔夜车作弊等情形

10：增加财务结算功能，联网操作的财务端 可以设置唯一字段 是否已结算

11：上下班模式：可以规范各过磅员的操作，按工号上下班，统计每个过磅员值班期间的工作小时，过磅数量，收款金额及打印值班报表等。 上班点上班，下班点下班。

12：多次装卸功能，可以在过净重的同时把本次毛或皮存为下次的皮或毛。

F4 键：通讯设置

- 兼容各厂家全系列型号仪表，只须选择仪表型号，调整波特率接收数据即可。

- 特殊型号仪表，1小时内解决通讯问题，因为地磅厂家经常自己贴牌，让客户看不到型号。其实不是耀华，就是柯力，或者衡天，托利多，金钟等。可来彩信我们瞬间识别。

- 选择仪表型号后，会有详细的仪表连接电脑的焊接方式说明！（可用双芯细铜丝电线，不要用网线）

F5 键：对外收费

1: 可实现品名，规格关联单价，或按方量计价。

2:适用于对外营业，及按吨计价的场合。三种收费标准可选，灵活自如。

3:可按净重收费,毛重收费 对外营业的客户,再过毛重的时候收取全款 或者押金,以免造成损失.

4：新增找零折扣一，找零折扣二，可以轻松实现 如12舍去 3467为5 89进10的各种方式的找零方便。可设置 金额小数位。可四舍五入，以及选择金额保留位数！

5：有的客户 收费模式多样。我们新增了 按车型收费 可设置固定的车型 固定收费。以及零担过磅 随意输入重量和金额出单。 零担和车型收费 可以和四种收费模式任意一种搭配！建议采用 单价金额方式为主模式。

F6 键：另扣设置

1：可开启另扣功能，设置另扣公式，扣包装，扣杂。

2：如启用了另扣功能，需到[磅单设置][另扣磅单]里选择一款合适的带扣重字段的磅单。

F7 键：磅单设置

1.内嵌 200余套首选磅单，横竖联皆可，无须任何打印设置 打磅单和打报表无需任何切换设置.重装系统 也无需再设置,安装软件,即搞定一切。

2.还可自定义磅单，建议再我们提供的磅单模版上加工。无需任何打印设置，不跑空白页！如需重装软件，可把客户自定义的磅单 提前拷贝出来，以免再次设计！

3.根据你采用的纸张类型，选择相应磅单，建议采用针式打印机，带孔连续纸。

4：打印机 （只要不是松下1121即可，松下1121 不能用，不能自动回纸！）

综合推荐得实品牌的针式打印机得实DS-620（平推） 得实AR 300+（滚筒）

实惠推荐映美牌针式打印机 如：LQ380K 530K无需任何设置默认自动切纸

其它型推荐：爱普生LQ-730K 打印清晰，透纸度好（出纸速度稍慢，不耐用）

对此很多客户由于各种原因 不听建议 造成不便与损失 我们无能为力

F8 键：手工录单

１：因停电，检修，等特殊情况，导致电脑数据不完整的情况，可启用手工录单功能， 直接输入重量，选择单位，品名，时间 [确定] [保存] 即可！

２：因为[手工录单]可随意输入数据，打印磅单，所以默认过磅员是没有这个权限的，也希望管理员在赋予该权限的时候慎重考虑，权衡利弊！

F9 键：预存皮重

长期过磅车辆，无须每次都除皮，可预存皮重，直接过毛重，出磅单。

这里的功能是输入式预存皮重，但有的时候 需要预存皮重是 动态的，需要由过磅员临时决定，可以在[综合设置][高级设置] 选中 [允许过皮重时 预存皮重]

F10键：智能报表

1：可根据需要 设置显示列 最少四列 最多十列 自动根据数量调整 纵横页面

F11键：预存款项

1：矿山 煤炭 等有预存款的场合，逐次过磅 减除预存款。

2：只有管理员 才可以增加预存款项。

F12键：黑匣子

1：车辆上磅，软件后台自动记录 时间 重量。

2：自动记录的数据 有微小误差，只可做参考 请勿直接当作结算数据。

防作弊功能介绍：

1:前后两次皮重误差对比，如误差大于设置范围(默认200KG) 则提醒过磅员注意检查!

两次皮重对比功能:详见[高级设置][特殊设置]

2:每条修改,手工录入的数据都会有一个标记.可在【智能报表】里直接查询.或在记录查询页面点右键根据条件查询出哪些数据是修改过的,或者人工添加进去的

3:后台黑匣子功能 车辆上磅稳定,自动记录时间,重量.可用于日后对比数据

4:严格的操作权限,新增加的用户只有普通过磅权限,无权修改,删除

权限设置:详见[系统维护][用户管理]

5:过磅现场视频抓拍及黑匣子自动抓拍,可监视车轮是否完整上磅,保存现场,防止作弊.

视频抓拍功能:详见[高级设置][综合设置][视频功能]因为软件读取仪表数据,打印机打印单据,替代手工开单,如果配合上视频抓拍，三路视频，一路对着仪表数字，另外两路安装在地磅一前，一后，照着前后车轮。每次过磅毛重自动拍摄三张图片，皮重自动拍摄三张，这六张现场既有车辆在地磅上的现场，又有磅房仪表的同步数字，几乎是没有任何作弊空间了。

推荐摄像头品牌： 海康威视，大华 网络数字摄像头 搭配数字硬盘录像机，镜头选择12mm 为佳摄像头架设在地磅引坡 旁边，架杆高度 5米 可非常清晰的拍摄车牌）

用【管理员】和自己增加的【普通用户】的操作权限，看到的功能是大不一样的。

保存数据的同时自动拍照，数据以蓝色小字印在图片上防伪。毛皮重都会拍照，可查询。

小票功能

作为最终磅单打印的一种补充，可凭小票做为装卸货的临时凭据或质检凭证。

1：本功能是独立于磅单打印之外的小票打印，需要另外安装小票打印机。

2：启用小票打印功能后，过完毛重/皮重点打印按钮就会打印小票，过完净重点打印 则自动启动磅单打印机打印宽联磅单！

3：请将磅单打印机设置为默认打印机，小票打印机另外指定！

删除数据

1：默认数据是只作废，不删除！，只有管理员具备是否重新恢复或彻底删除的权限。 如在[用户管理][权限设置]给过磅员赋予了[磅单作废]功能，则该过磅员只能作废数据，而不能彻底删除。 只有管理员才能彻底删除！

2：为了满足客户想直接批量删除大量数据的需要，在［删除数据］里　点［２按条件批量删除数据］选项卡，根据条件查询处想直接彻底删除的数据，确认无误后，根据提示，彻底删除！（慎用！）

3：新增按固定时间 彻底删除数据。如 删除1年前所有数据及删除全部数据 流水号清零等功能。同样也只是管理员才具备权限！

备份恢复

手动/自动/定时，三重数据备份，确保数据安全。

1:相同版本:重装系统只须拷贝出旧数据库，替换新数据库即可。

2:不同版本 如:10.35 升级到 10.46安装 10.46 后进入软件 按Insert 键 选择旧版的10.35下面data\db1.mdb 数据库文件 升级即可!  升级完毕后,再卸载旧版 然后删除旧版所有备份 以免混乱!

1.阀值设定

可设定最小称重值，如小于200KG 不允许称重

2.屏幕锁定

为防止过磅人员离开后，闲人恶意操作，可设置，离开数分钟自动锁定。输入密码：可继续，或退出程序。

3.视频抓拍介绍：

1：如两路摄像头，一前一后，可观察车辆是否完全上磅，可看车牌，对比前后过磅是否同一辆车，观察驾驶室是否只有一个人。

2：过磅的同时，抓拍保存过磅现场，下次过磅，如除皮，输入车号，自动调用，上一次的过磅现场图片，防止作弊。

3.过磅图片记录可长期保存，以备查询。（根据磁盘空间大小）

4: 1-4路 视频显示,过磅抓拍现场,视频录像回放 功能自由搭配。

安装摄像头，对一些不法分子也有震慑作用，如有的不法分子，趁业主不注意，安装遥控作弊器。

如上为海康高清网络摄像头效果。可双击全屏幕，右键半屏，12米内看清车牌没问题。

采用硬盘录像机方式可高清回放毛重过磅现场录像，皮重过磅现场录像。

如果考虑经济因素或者电脑本身不合适用最完美的硬盘录像机方式，那么可优先考虑中维世纪JVS-C960系列的视频卡，其次：海康威视HC4004HC因为新卡太贵，可淘宝上淘二手卡 不到百元，效果比天敏的效果好一些。天敏VC4000容易杀毒软件误报兼容也挑剔。（注意:海康的旧卡都是PCI插槽的,且必须带原装尾线）

天敏有两种插槽的视频卡，VC4000 （PCI） 和VC4000 –E （PCI-E） 最近天敏的卡总是出现 蓝屏，死机，杀毒软件报错，影响软件声誉，我方不再推荐此卡！！！慎重选用！

皮重自动拍照一次,毛重再自动拍照一次,记录查询时可查询视频抓拍图片.

4. 重装系统  需要先拷贝出数据库

默认数据库路径： D:\称重软件标准版\称重软件10.46\data\ db1.mdb

重装系统，需要安装打印机驱动，本软件无需任何驱动。

注意：重新安装相同版本

如需重新安装操作系统并保留原来的过磅信息，请先将原来的数据库

D:\称重软件\称重软件10.46\data\ db1.mdb 文件拷贝出来。 重装系统后，安装新海丽科，再替换 db1.mdb文件即可。

注意：重新安装不同版本

相同版本 数据库可以直接替换， 不同版本，禁止替换！否则可能引发数据错乱！

不同版本升级办法：安装新版本， 管理员进入新版本按insert 键，选择旧版本数据库 即可升级！如：10.39升级到 10.46  在10.46的主界面里 按insert 键 ！

特色： 自定义磅单 无需任何打印设置！

多数过磅软件 设计磅单都需要对打印机进行复杂的 [打印设置]设置不好 就会跑空白页。

根据客户的反馈意见 我们加强了自定义磅单的功能，无需任何打印设置！

如果您已经进行了对打印机进行了纸张设置，建议：删除打印机重装驱动，设置为默认打印机即可。

关于客户选配打印机:

除去松下1121 其余针式打印机都可选配. (1121 无自动切纸,不复位,导致自动抬头 跑纸 是市面上公认的一款与电脑不匹配的针式打印机!)

推荐:

得实AR 510(平推) AR580(平推) AR610(平推)  得实AR620(平推) 得实AR650(平推)

爱普生LQ-735K  LQ-595K（质量可靠 打印清晰）设置自动切纸 简单

映美LQ-380K LQ530K 经济实惠,默认自动切纸,省时省力 (无需客户设置)

得实AR 300+(滚筒)  打印速度较快，默认自动切纸

打印机厂家免费服务电话：调整自动切纸 请准备好A4纸5张,再打电话

1.爱普生服务热线 周一至周五 4008109977(移动) 8008109977 (固话)

2. OKI 1800C 服务热线 拨打: 800-810-8498 400-610-8498 周一至周五

地磅日常操作注意事项：

1：开机如出现鼠标在屏幕左上角乱跑的现象

有效解决：等到鼠标跑得时候，关闭仪表电源，然后到 我的电脑右键--属性--硬件---设备管理器---鼠标和其它指针设备--- 右键选中:Microsoft Serial BallPoint [停用]即可！

2：正常过磅操作 应该是 仪表预热15分钟，车辆再上地磅 这样称重数值相对准确

3：日常检查 地磅限位挡板，限位螺丝 合理间隙 在2CM 左右，太小可能卡位，影响称重准确度，太大可能引发称台偏塌的危险。

4：雨季 注意排水，地磅的接线盒容易受潮，导致仪表数字跳动。 打开接线盒，吹风机烘干即可。

5：由于地磅传感器的主要元件是弹性体，当车辆上磅较急，冲击力较大，导致车辆下磅后，弹性体没有完全复位，可能会出现 一个分度值的负数 如：-20  -50 这样都属于正常情况，及时按仪表的置零键即可！ 如果不清零，下次过磅就会短 -20 或 -50KG

特殊负数 ：比如 一个很大的负数，可能是因为操作仪表失误 按了去皮或者车辆在地磅上按了置零，导致

特殊跳数： 有规律的 累加 或累减，可能就是传感器坏了

软件日常操作注意事项：

1：基本流程很简单，输入车号，过毛重点毛重，过皮重点皮重。

2：车号 重量 不可以修改！ 过磅员如果在第一次称重时 品名，单位，扣重等操作出现了失误，可以在第二次过磅的时候 再做修正。 如果毛重皮重都称完了 保存数据了，则只有管理员才能修改！

3：如果把 毛重点成了皮重，错误的录入了电脑， 那该车第二次来，那就继续错下去，把皮重也点成毛重过磅，软件会提示：毛皮不符，建议置换数据！

如果该数据无法挽救， 则联系管理员  作废！或修改！ 或手工补单来修正！

4：软件含有单击选中 和双击选中的功能来方便日常操作，如果要修改品名 单位等信息，可先改为双击选中，改完再回单击选中

5：加密狗是正版软件的授权标志，必须时刻插在电脑上，建议插在电脑后面的USB口上，无需任何驱动。

6：单独过完毛重 或 皮重  默认 10天不进行 二次称重，该数据就会删除  管理员可根据实际情况 在[综合设置] 里修改此天数！

7：软件长期无人操作，会自动屏幕锁定，防止闲人干扰。 输入用户密码即可解除锁定

8：电脑很容易中病毒，所以禁止 随意放入光盘或U 盘 ，如因客户随意拷贝软件，文件，导致电脑系统崩溃，过磅数据丢失。应追求相应人员的责任！虽然称重软件本身含有数据备份功能，但是希望防患于未然，安全使用，安全运营！

总之：过磅是企业进出货很关键的一环，本着严肃认真的态度，一般不会出差错。 尽量不要操作失误，去麻烦管理员！