耗子有一台DELL Inspiron 630M笔记本，其购买时，标配是256 DDRII 533内存；但当时DELL公司促销，购买机器再送一条256 DDRII 533内存。收到机器后，由于赠送的内存不是随机自带的，因此虽然与原配内存都是现代的内存条（通过CPU-Z即可清楚的判断）；由于机器使用两条不同规格的内存条，虽然已经构筑了双通道，但总怕使用过程中会有不兼容（虽然使用过程中并没有发生这种情况）；因此耗子一直想修改一下内存SPD信息，将赠送的内存条SPD信息改成随机内存条的，虽然耗子有编程器可以方便的读写内存SPD芯片，只是要拆机取内存（两条内存，原配一条在键盘下面）才可读写，感觉麻烦因此一直没有实际操作。 直到昨天，耗子偶寻到一款DDR内存专用SPD信息读写软件：Thaiphoon.exe 3.0版文件点击下载，使得不用拆机，即可方便读写内存条SPD信息；下面耗子将修改的全过程，详细说明一下：(下图为使用CPU-Z检测的两条内存的SPD信息） Thaiphoon支持98/2000/XP操作系统，因此可方便操作；下载Thaiphoon 3.0，如果你使用的内存是DDRII，必须使用Thaiphoon 3.0；如果使用的是DDR内存，使用Thaiphoon 2.0.048版本即可；目前Thaiphoon 3.0没有注册码，只有一天的试用期，Thaiphoon 2.0.048有注册文件，但又不支持DDRII，呵呵，苦恼呀。 下载Thaiphoon压缩包后，直接解压缩无需要安装，直接运行即可进入主界面，如下： 首先选择工具栏中的[EEPROM]选择，我们就会看到系统中读取两组内存SPD信息的项目“Read SPD at 50h”、“Read SPD at 52h”，分别对应内存插槽上的“DIMM 1”和“DIMM 3”的内存模组；也可以直接点击工具栏--Read图片，选择要读取的SPD信息。在读取内存SPD信息时，你要确定自己的内存插在那个DIMM（内存槽）上，呵呵，可别搞错了；这个可根据CPU-Z的检测信息判断即可，插槽#1，即代表在第一个DIMM上，即50H。（注意：如果主板上只有一条内存，那么其只显示“Read SPD at 50h”或“Read SPD at 52h”其中一个的）。 首先读取50h的内存信息，也就是原厂的那一条，待内存SPD信息读取完毕后，选择FILE--Save Dump as，输入保存的文件名，我们就可以将其另存为一个以“THP”为后缀的文件了（一会要将这个信息刷入JS送的那条中）。然后再读取51h的那一条（这一步很重要呀，一定要先保存原来的信息，以备于刷新失败好再刷回来）。读取SPD时间大约在10秒钟左右。 分别保存好两个内存的SPD文件后，选择工具栏--File--Load Dump或选择Load图标，调入原配内存的SPD文件（一定要清楚呀）；调入文件后，选择工具栏--EEPROM--Full Rewrite或Write图标，会出现一个写入时的操作选择。系统默认写入是50H DIMM槽，即原配第一条内存，由于我们要更新赠送的第二条内存，而且第二条内存在52H DIMM槽；因此我们要手动将50改为52，即写第二条内存。（注意）在写入时，一定要确定要写内存所在的DIMM槽，然后手动输入对应的组号。此例要写第二条内存，第二条内存的组号是52H，因此输入52。 确定后，选择Write按纽，系统将自动将调入的新SPD信息写入到内存SPD芯片中。过程大约有20秒时间。 写入完成后，重新关机（注意一定要重新关机，再重启），然后重启，顺利进入操作XP系统，运行CPU-Z，读取内存的SPD信息，从下图可以看出，已经顺利修改了内存的SPD信息。 对于修改内存SPD是否可以提高系统性能，对此来说，还有是所提高的。修改内存SPD内容，与超频差不多的，而且同时也可修改内存的生产厂家标识；所以现在好多做内存的JS，也有可能将低档内存，通过刷新SPD信息的方法，改造成品牌内存出售的。所以通过此文章，想购买内存的朋友也要小心了，哈哈，说不定你买到的品牌内存，就是通过Thaiphoon修改后的低档内存，不是没有可能呀。 另外，Thaiphoon还可以通过调入的SPD文件，显示内存的相关信息；在Thaiphoon主界面中，调入SPD文件，然后选择工具栏中的Details按纽，即可显示出内存SPD数据所对应的相关信息。其检测的信息，与CPU-Z检测内容是一样的。 其上是代表SPD中各字段的含义。 DDR 类型：其由02H地址显示，现在的值为07，其代表的含义代表DDR SDRAM;08值为DDRII SDRAM。 内存容量：其由03-06H地址显示，还有13H地址。其代表的含义为单面的8颗芯片的内存条，单颗芯片容量为256Mbit，这样内存容量为256MB。其中05H代表ROW（行数）其值勤为01，即为单面,06H值为40即为单内存颗为256Mbit,1FH的地址为内存的总容量,其值为40,即是256MB. 最大带宽：其由09H地址显示，现在值为60，其代表为6.0ns，6.0ns为时钟周期，其最大工作频率是166MHz，因为他是DDR SDRAM，所以他符合DDR333规格，即PC2700 制造日期：其由5D-5EH地址显示，上图值分别为03 0F，即代表03年第15周。 关于内存SPD详细内容,请参考从http://www.jedec.org/下载相关的资料介绍.