# USB-CQM1-CIF02编程电缆使用手册

概述：

USB-CQM1-CIF02编程电缆是通过电脑的USB口仿真成传统串口（俗称COM口），从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自USB端口，不再由PLC的编程口供电，转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态，USB-CQM1-CIF02电缆适用于OMRON CPM1/CPM2/CPM1A/CPM2A/CQM1系列PLC

USB-CQM1-CIF02电缆外观：

技术指标：

- 操作系统：Windows2000/Windows XP

- 支持编程软件版本：STEP7 Micro/WIN  V3.2及以上版本

- 支持UART数据格式：数据位：8，停止位：1、2，校验位：odd/even/no parity

- 每台PC只支持一根USB编程电缆

使用方法：

1．USB-CQM1-CIF02编程电缆需要安装USB驱动程序才能使用，驱动程序包含在所附光盘上。

2．驱动程序安装完成后，在Windows的设备管理器中将出现USB-CQM1-CIF02编程电缆对应的COM口号，只需在编程软件中选择该COM口号即可，其使用与串口编程电缆CQM1-CIF02完全相同。

3，平时使用时先把电缆插入电脑USB口，再把二十针接口插入OMRON PLC，等待5秒钟后打开编程软件，就可通信。

注意：

- 不可在关闭编程软件前插拔USB-CQM1-CIF02电缆，否则会不能通信。如不小心已拔电缆，将产生编程软件故障，须重新按装编程软件，然后（使用方法）第三项。或关闭电脑后重新开机。

2，通信长时间PLC仍无反应，须关闭电脑后重新开机。