# USB-NN-CNV3编程电缆使用手册

概述：

USB-NN-CNV3编程电缆是通过电脑的USB口仿真成传统串口（俗称COM口），从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等，转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态，本电缆适用于NB SPB系列PLC

USB-NN-CNV3电缆外观：

技术指标：

- 操作系统： Windows XP / Windows2000

- 支持编程软件版本：无限制版本

- 每台PC只支持一根USB编程电缆

使用方法：

1.  USB-NN-CNV3编程电缆需要安装USB驱动程序才能使用，驱动程序包含在所附光盘上。

2.  驱动程序安装完成后，在Windows的设备管理器中将出现USB-NN-CNV3编程电缆对应的COM口号，只需在编程软件中选择该COM口号即可，其使用与串口编程电缆NN-CNV3完全相同。

- 平时使用时先把电缆插入电脑USB口，再把八针口插入NB,SPB PLC

- 打开\资源管理器\查看COM口号,  方法为用鼠标单击\我的电脑\控制面板\管理工具\计算机管理\设备管理器\端口(COM和LPT) \ Prolific USB-to-Serial Comm（COMx）\ 这个COMx就是USB编程电缆使用的COM口号

- 打开编程软件就可通信

注意：

- 不可在关闭编程软件前插拔USB-NN-CNV3电缆，否则会不能通信。如不小心已拔电缆，须关闭编程软件后，重复（使用方法）第3-5项。或关闭电脑后重新开机。

2，通信长时间PLC仍无反应，须关闭电脑后重新开机。