USB-SC-09编程电缆驱动程序安装说明

概述

USB编程电缆是通过将电脑的USB口模拟成传统的串行口（通常为COM3），从而使编程软件SWOPC-FXGP/WIN和GPP通过USB-SC-09编程电缆与FX系列PLC进行通信。

功能

- 支持的操作系统Windows XP/ Windows2000

- 兼容USB V1.1 V2.0

- 波特率：300bps～1Mbps自动适应

- 每台PC只支持一根USB编程电缆

系统要求

请在使用USB编程电缆之前确认你的电脑是IBM PC兼容型并具备以下最低系统要求：

- Intel兼容586DX4-100MHz中央处理器或更高

- 一个标准的USB接口（4-pin A型插座）

驱动程序的安装

驱动程序的安装非常简单，只需按提示进行即可，以Windows XP为例，按以下步骤进行：

- 打开电脑主机，插入驱动程序光盘。

- 将USB-SC-09电缆插入电脑的USB接口，Windows将检测到设备并运行添加新硬件向导帮助你设置新设备，并单击下一步继续。

如果Windows没有提示找到新硬件，那么在设备管理器的硬件列表中，展开“通用串行总线控制器”，选择带问号的USB设备，单击鼠标右键并运行更新驱动程序。

- Windows将检测到安装信息，并出现如下没有通过Windows徽标测试的信息框，单击“仍然继续”。

- 继续安装，让Windows拷贝驱动程序文件到你的硬盘。

- 当Windows显示完成找到新硬件向导，单击“完成”结束安装。

- 安装完成后，请确认在Windows的“开始\控制面板\系统\硬件\设备管理器”菜单的\“端口（COM和LPT）”\展开条目中出现“Prolific USB-to-Serial Comm（COMx）”，这个COMx就是USB编程电缆使用的COM口号，该端口号与电脑有关，一般为COM3或COM4，以后每次使用只要插入编程电缆就会出现该COM口，你只需在编程软件或通信软件等应用软件中选中该COM口号即可通信。

驱动程序的删除

删除驱动程序是为了释放COM口资源以便其他设备使用，或驱动程序故障时需将其删除后重新安装，按下面步骤删除驱动程序：

- 从你的电脑上拔下USB编程电缆。

- 运行驱动光盘下的DRemover98_2k.exe程序

- 显示提示窗口，单击“OK”按钮即可。

(其它还可运行面板中的添加或删除程序，选择“CP2102 USB to UART Bridge Controller”，单击删除按钮 或“FTDI USB Serial Converter Driver” ，单击删除按钮)。

如何改变COM口号

有些早期的应用软件支持的串口数量是有限的，如某PLC编程软件支持的串口号为COM1～COM2，由于安装USB编程电缆之前已安装了其它的USB转UART设备，安装USB编程电缆驱动程序后在设备管理器中显示该电缆地址为COM8，这样一来编程软件就无法访问该COM口。这时候就需改变编程电缆的COM口号，有以下二个方法：

- 删除所有的USB转UART产品的驱动程序以释放COM口资源，重新安装USB编程电缆驱动程序，这时设备管理器将显示该电缆地址为COM3。

- 在Windows2000/XP系统中可直接更改COM口号，双击设备管理器中需更改的COM口设备，出现设备属性信息窗口，选择“端口设置”，点击“高级”按钮，出现下面高级设置信息窗口，将COM口设置成你所希COM口序号，并单击“确定”按钮完成。

使用中的注意事项：

- 如果电脑开机时未检测到插在电脑上的USB编程电缆（Windows的设备管理器中没有出现该电缆对应的COM口）或出现其它异常情况，请重新将USB插头拔插一次。

- USB转UART是即插即用的USB设备，正在进行数据传输过程中不可以将其断开（断开是指从USB插座中拔出USB电缆），必须在应用程序关闭后，才能从USB插座中拔出电缆。

- 有时Windows系统故障或通信过程中拔插USB电缆也会出现USB通信异常，这时只需重新启动电脑

- 一般来讲，最好先将USB电缆插入电脑的USB插座，让计算机检测到COM口后再将编程电缆的另一端插到PLC的编程口上，因为有些PLC工作在主站方式时，其通信口始终在不停的往外发送数据，如先将编程电缆插入PLC的端口则会降低计算机正确识别COM口的速度。

- 编程电缆的USB插头必须直接插入计算机的USB端口，其间不能加入其它USB延长电缆。