Win32平台Dll测试程序开发包说明

- 概述

该开发包主要是演示如何调用采集仪驱动库完成指纹图像录入、登记模板、用户比对以及在数据库中搜索与当前用户相匹配的用户。在软件中利用采集仪录入指纹模板存于上位机的数据库中，再用现场录入的特征与数据库中的用户相比较找到匹配的用户。软件中用到采集仪动态库、算法动态库和PC 端的数据库。演示软件用的是Access 数据库，用户自己的应用程序可根据自身需要选择不同的数据库。

- 组成

开发包主要由4部分组成：

Bin：指纹采集仪演示软件

VC_Demo：VC制作的指纹采集仪演示软件源代码（调用的范例）

Dll：采集仪驱动库，包含Win32指纹仪驱动接口、指纹算法接口，实现指纹图像的采集、从指纹仪获取指纹特征、从指纹仪获取指纹模板、比对等功能

- Demo介绍

- 配置说明

  - 支持硬件：光学USB指纹采集仪

  - 配置文件：OpticFingerDB.mdb，要求版本是Access2000 或以上。

  - 应用程序：Demo.exe

- 功能介绍

单击“Demo.exe”，软件就进入应用界面。界面如图 1-2:

      - 获取图象

        - 点击“获取图像”按钮。采集仪的红灯亮起，在用户信息提示区会提示按手指，您需将手指按规范放在传感器上。

        - 图像录入成功后，采集仪绿灯会亮起，将手指拿开，采集仪绿灯熄灭。

        - 应用程序将指纹图像显示在现场录入图像区域。

注: 1、一定要等绿灯亮后才可以将手指拿开，否则录入的图像可能不完整或根本采集不到指纹。

2、在此过程中，点击“取消操作”按钮，可以取消该操作。

      - 获取模板

        - 点击“获取模板”按钮。会跳出如下对话框要求用户填写基本信息

        - 信息添写完成后，点击确定按钮，采集仪红灯亮起,拥护信息提示区 提示按手指.

        - 将手指规范的放在传感器上，开始模板录取，程序会录取3幅图象，并分别显示。

（注:获取模板需要按手指3次，每次红灯亮起提示按手指，绿灯提示拿开手指,录取过程中一定要等绿灯亮起才可以将手指拿开，否则录入图象不完整，质量不高，甚至采集不到指纹）

        - 如果获取模板合成成功，应用程序会将这些基本信息与指纹信息写入到数据库中，以备后续的比对搜索使用

注：在此过程中，点击“取消操作”按钮，可以取消该操作。

      - 指纹比对

        - 选择需要比对记录

如果未选择记录会提示如图:

        - 点击“指纹比对”按钮,采集仪红灯亮起，系统提示区会提示按手指，将手指按规范放在传感器上，图象录入成功后，绿灯亮起，手指拿开，绿灯熄灭。

        - 应用程序会将当前比对指纹图象显示在现场录入图象区域

        - 图像录入后经过图像处理生成特征，利用驱动库提供的函数与当前选中的用户的特征进行比对，比对结果会在用户信息提示区显示

注：在此过程中，点击“取消操作”按钮，可以取消该操作。

      - 指纹搜索

        - 点击“指纹搜索”按钮，采集仪红灯亮起，系统提示区提示按手指，将手指按规范放在传感器上，图象录入成功后，绿灯亮起，手指拿开，绿灯熄灭。

        - 应用程序会将当前搜索指纹图象显示在现场录入图象区域

        - 图像录入后经过图像处理生成特征，利用驱动库提供的函数依次与数据库中用户的特征进行比对，应用程序会将找到的用户的ID 号显示在用户信息提示区。

注：在此过程中，点击“取消操作”按钮，可以取消该操作。

      - 删除记录

        - 选中要删除记录，如未选择记录会提示如下:

        - 点击“删除记录”按钮

        - 应用程序弹出提示框

        - 选择“是”，数据库该记录信息被删除

        - 选择“否”，不执行任何操作,返回接收命令状态.

      - 清空记录

        - 选中要删除记录，如未选择记录会提示如下:

        - 选择“是”，数据库所有记录信息被删除

        - 选择“否”，不执行任何操作,返回接收命令状态.

      - 读设备版本

点击“读设备版本”按钮，应用程序会获取设备版本，并显示在用户信息提示区。

      - 读厂家标识

点击“读厂家标识”按钮，应用程序会获取厂家标识，并显示在用户信息提示区。

      - 读序列号

点击“读序列号”按钮，应用程序会获取设备序列号，并显示在用户信息提示区。

      - 读用户信息

点击“读取用户信息”按钮，应用程序会获取用户信息，并显示在用户信息提示区。

      - 写用户信息

点击“写用户信息”按钮，应用程序会将用户信息写入到设备中。