LED视窗图文编辑系统

用户使用手册

二〇一四年五月

目      录

一、概述	1

1.1、简介	1

1.2、主要功能特点	1

二、安装	2

2.1、运行环境	2

2.2、安装及卸载	2

三、制作节目	3

3.1、界面介绍	3

3.1.1、软件界面	3

3.1.2、菜单	3

3.1.3、工具栏	6

3.1.4、节目管理	7

3.1.5、属性信息设置	9

3.1.6、模拟显示窗口	9

3.2、系统参数设置	10

3.3、节目制作流程	12

3.3.1、新建、编辑工程	12

3.3.2、新建、编辑节目	13

3.3.3、添加分区内容	14

3.3.4、设置节目流水边框	28

3.3.5、设置节目属性	28

3.3.6、发送工程到显示屏	29

四、其他功能	30

4.1、亮度设置	30

4.2、定时开关机及校准	30

4.3、强制开、关机	31

五、多机通讯模式	31

5.1 设置网络多机通讯模式	32

5.2 设置群信息	32

5.3 修改显示屏名称，设置所属群信息	34

5.4 针对每个群设置工程配置信息，节目内容	34

5.5发送信息到显示屏	35

# 一、概述

## 1.1、简介

LED视窗图文编辑系统软件专为Huaby（华柏）图文控制器配套设计，自2007年投放市场，历经几代产品的更新发展，功能日臻完善，操作简单，深受广大用户喜爱。

这款最新推出的LED视窗2011版本是我们在多年从事LED异步控制器研发基础上，通过对大量用户使用习惯调研的基础上，提出的一套最完善的整体解决方案。该编辑软件从功能和使用上都有了很大的改进。

Huaby（华柏）LED通用图文控制卡应用国际最新32位嵌入式技术，使脱机操作更加稳定、方便的同时,带来了硬件指标的全面提升，彻底消除了超长显示模式下显示内容抖动问题，同时Huaby（华柏）的精良设计，使该控制系统硬件使用效率非常高，外围元件大大减少，带来成本大幅度降低，通过电源及232通信部分增加了保护设计，消除了带电作业对板卡损伤的隐患，从而大幅提高系统的安全可靠型。

## 1.2、主要功能特点

- 支持所有（室内、户外）单元板，单色和双基色。

- 支持16扫、1/8扫、1/4扫、1/2扫和静态驱动模式（用户可随意选择），智能识别扫描类型。

- 最多可存储6万多字的信息。

- 支持可以显示万国字符。

- 显示屏控制卡带16M存储容量。

- 支持多分区同时移动。

- 支持动画、表盘时钟。

- 真正的表格图形文字混合文件。

- 提供100多种流水边框供用户选择。

- 可定时休眠显示屏。

- 有单元板检测功能，卡上带检测功能按钮 。

- 200级亮度调节。

- 每个节目可以实现时间段播放。

- 系统自动查找显示屏，无需设置通信接口。

# 二、安装

## 2.1、运行环境

操作系统

基于WIN98/WIN2000/WINXP下的集成环境；

硬件配置

CPU: Pentium 300MHz以上

内存:64M以上

相关软件

Microsoft  office（推荐）

## 2.2、安装及卸载

LED视窗系统作为绿色软件，不需要安装程序，只要将程序拷贝到计算机的硬盘，直接运行就可以，卸载直接在系统中删除就可以，安装和卸载都不会对系统造成任何影响。

另外在卸载系统时，应注意备份相关的工程数据。

# 三、制作节目

## 3.1、界面介绍

### 3.1.1、软件界面

图 3-1

系统界面由以下部分组成：

区域1：主菜单；区域2：工具栏；区域3：节目表；区域4：属性窗口；区域5：显示屏整屏显示预览；区域6：快捷菜单栏

### 3.1.2、菜单

如图3-1所示，菜单由【文件】【节目】【设置】【发送】组成。

- 【文件】菜单：包括新建、打开、保存、另存为、退出

图 3-2

新建：用于新建一个显示屏的节目播放文件。

打开：用于打开一个已经编辑好的节目播放文件。

保存：用于保存当前的节目播放文件。

另存为：用于把当前的节目播放文件保存为新的节目播放文件。

退出：退出LED视窗图文编辑系统。

- 【节目】菜单：包括添加节目、删除节目

图 3-3

添加节目：在当前项目下，新增加一个节目，该节目对应显示屏的整个版面，节目内可分为多个区域，每个区域里又可以包含多个文件。

删除节目：删除当前工程下所选择的节目。

- 【设置】菜单：包括硬件设置、亮度设置

硬件配置：包括单元板类型设置、屏幕的刷新频率、LED屏幕的大小设置、屏幕的色彩设置、用户名和密码设置、LED通讯方式设置等。

亮度设置：通过软件可以设置不同时段显示不同的亮度，实现亮度调节功能。

定时开关机设置：通过软件设置显示屏幕定时开关机。

- 【发送】菜单：包括发送节目、校准时间、强制开机、强制关机功能

下载节目信息：通过数据线与显示屏幕建立联系后，将当前设置好的项目发送到显示屏幕显示。

保存节目信息到U盘：如果是U盘控制卡时，通过该选项将当前的设置好的信息保存到U盘。

校时定时开关机：将当前系统时间与显示屏幕内的时钟保持同步，实现校准时间功能。

强制开机：通过数据线与显示屏幕建立联系后，通过软件启动显示屏幕。

强制关机：通过数据线与显示屏幕建立联系后，通过软件关闭显示屏幕。

单元板测试：通过软件启动单元板测试功能，其功能与在控制卡上直接按测试按钮的是一样的

结束单元板测试：通过软件结束单元板测试功能。

### 3.1.3、工具栏

工具栏作为菜单功能的快捷打开方式，实现的功能在菜单上都有相对应的功能。现在就介绍一下工具栏对应的功能项目。

|  | 打开硬件设置界面和故障排除窗口。 显示屏高级设置功能，包括单元板类型设置、屏幕的刷新频率、LED屏幕的大小设置、屏幕的色彩设置、用户名和密码设置、LED通讯方式设置等。 故障排除功能，系统提供常见的故障排除功能，通过U盘倒入到系统，系统恢复到初始状态。 |
| --- | --- |
|  | 设置定时开关机和亮度调节 |
|  | 在当前工程，添加节目。 |
|  | 在当前的节目下，添加分区。 |
|  | 删除当前选择的节目或分区。 |
|  | 系统提供静态文字信息预览和动态的预览功能。 |
|  | 当通过数据线连接计算机的时候，点击查找“显示屏功能”，自动连接到当前显示屏。 |
|  | 通过数据线（串口或网口）发送数据。 |
|  | 通过U盘倒入数据。 |
|  | 退出系统。 |

### 3.1.4、节目管理

工程文件是由一个或多个节目组成，节目用来播放您所想要播放的文件。您可以通过分区，将每个节目区域设置为任意大小、任意动作方式。

工程文件包含的节目、节目所包含的内容、节目之间的关联关系，系统通过树形的形式直观的展现给用户，用户可以直接点击相应的树节点查看相对应的内容信息。

图 3-6

系统共提供共10种节目类型供选择，它们分别是：文本、单行文本、字幕、图文、炫彩字、数字时钟、计时器、表盘时钟、图片、动画。

文本和单行文本是一种简单的文本方式，它只包含文字信息，用户可以非常方便的进行文字录入，单行文本是特殊的文本信息，当用户使用单行文本时，连续左移显示，文字中间不会有不必要的空格。

图文信息包括了文字信息、图片信息、动画信息、表格信息，在图文信息编辑环境，系统可以直接打开编辑好的Word文件，并针对显示屏的大小进行自动的排版，能够使用户以最快捷的方式编辑好显示屏幕的内容。

字幕分区是图文的简化版本，更方便用户使用，用户使用字幕分区能够实现单独设置文字的大小、颜色、字体等，用户设置文字会更灵活、更方便。

炫彩字是系统提供的一种简单易用的文字动画软件，用户可以根据自己的要求设置文字动画、文字背景动画等功能，让用户的显示屏炫起来。

在时间/日期编辑器中，用户可以根据实际的需求，在系统中设置字体属性、前置的固定文字、时间格式、显示方式等属性，定制时间/日期内容。

计时器是系统提供的倒计时功能。

表盘时钟是将数字时钟以表盘的形式模拟出来，表现时间的方式非常形象直观。

系统支持动画功能，支持动画的格式为GIF 和 AVI。

### 3.1.5、属性信息设置

属性信息设置窗口在屏幕的最下方，通过属性设置窗口可以设置节目的不同属性，当用户选择节目树（如图3-6）不同节点，属性设置窗口会显示不同内容。

属性设置窗口有两种，一种是针对节目设置的（如图3-7-1），一种是针对分区即节目内容设置的（如图3-7-2）

图 3-7-2

### 3.1.6、模拟显示窗口

图 3-8

模拟显示窗口可以让用户直观的查看节目的显示效果。模拟显示分为动态预览和静态信息预览两种。

静态信息预览功能系统具备分区的功能，用户通过选择节目树的不同节点，在模拟模拟屏幕上查看分区的不同内容，当用户选择节目节点是，模拟显示该节目全部的显示效果

## 3.2、系统参数设置

用户在编辑节目内容前，首先要设置显示屏的参数设置，显示屏参数设置一定要正确，否则显示屏显示可能会出现不正常，或者通讯也可能会不正常。

在设置系统参数之前，可以通过在菜单工具栏中“查找显示屏”，建立于显示屏控制卡的通讯连接，如果连接成功，系统提示“已经查找到显示屏”，如果通讯失败，系统将提示连接失败，这时需要检查232通讯线路是否有损坏，或者接口是否接触不良。

在菜单【设置】－【硬件配置】单击出现如图3-9-1的密码输入对话框，键入“168”，单击确认。（系统默认的密码是168）弹出“硬件配置”对话框如图3-9-2所示。

图 3-9-1

高级设置包括单元板类型、通讯方式设置、显示屏设置等功能。

图 3-9-2

- 【硬件配置】设置显示屏的常用参数。如（图3-9-2）

单元板类型：设置显示屏单元板的接口方式；

显示屏大小尺寸设置：设置显示屏的大小。

高度：显示屏的高度，范围在256象素点内；

宽度：显示屏的长度，范围在2048象素点内；

显示屏色彩设置：目前显示屏支持单基色、双基色；灰度为无灰度。

数字逻辑电平：设置数字逻辑电平的极性，当显示屏的文字为黑色，背景为全红的时候，通过设置数字逻辑电平，使显示屏恢复正常。

ＯＥ逻辑电平：设置ＯＥ逻辑电平的极性，当显示屏的文字太暗，或者显示不亮的时候，可能是ＯＥ逻辑电平反向，通过设置ＯＥ逻辑电平，使显示屏恢复正常。

选择分区带边框功能：这个是针对老卡设计的，原来使用2011 2012版本的老卡，由于不支持分区边框的功能，如果用2014版本软件设置老卡，这个选项必须要取消掉。

- 【用户密码修改】设置用户名和用户密码。如（图3-9-3），通过“恢复出场密码”可以恢复出厂密码，系统默认出厂密码为“168”，取消密码是将密码设置为空。

多机通讯模式适用于网口卡，可以实现一台计算机通过网络控制多个显示屏，每个显示屏可以面积不同，输出的内容不同，详细的功能在后面单独的章节介绍。

图 3-9-3

系统与计算机的通讯方式包括：RS232串口通讯、RS485通讯、U盘通讯、网口通讯几种。

当RS232串口通讯模式时，采用的是232直连数据线。

## 3.3、节目制作流程

### 3.3.1、新建、编辑工程

系统的节目和内容都保存在工程文件中，所以要先创建工程文件。

在菜单中点击【文件】-【新建】或工具栏“新建”，建立一个新的工程文件，如图3-10

也可以打开以前保存的工程，进行编辑，快速建立新的工程。

在菜单中点击【文件】-【打开】，弹出文件件选择对话框，选择一个以前保存的工程文件，系统保存的工程文件为 .hbp 文件。

### 3.3.2、新建、编辑节目

工程文件由多个节目构成，而节目作为一个独立的显示单元，一个节目由若干个分区构成，在分区内可以添加各种内容，用户可以任意摆放分区的位置和调整分区的大小。

系统共提供共7种节目类型供选择，它们分别是：文本、单行文本、时间/日期区域、图文、表格、表盘、动画区域。

图形文本区域包括了文字信息、图片信息、表格信息，在图文信息编辑环境，系统可以直接打开编辑好的Word文件，并针对显示屏的大小进行自动的排版，能够使用户以最快捷的方式编辑好显示屏幕的内容。

在时间/日期编辑器中，用户可以根据实际的需求，在系统中设置字体属性、前置的固定文字、时间格式、显示方式等属性，定制时间/日期内容。

表盘分区是将时间通过表盘的模式形象的展示出来。

文本和单行文本区域只包含文字信息，只有在单行文本模式下，连续左移中间才不会留空格。

系统支持GIF和AVI的动画格式。

在节目管理中点击【节目】-【添加节目】

图 3-11-1

### 3.3.3、添加分区内容

在新建的节目时，用户就可以在当前的节目下建立相应的分区内容。

分区内容包括：多行文本、单行文本、字幕、炫彩字、图文、图片、动画、表盘时钟、数字时钟、计时器；用户可以根据自己的实际情况添加不同的分区内容。

下面通过一个实例，来介绍一下如何完整的创建一个节目。

以上实例由三个分区构成，左边是表盘时钟分区，中间是单行文本分区，右边是数字时钟分区。并且该节目设置了流水边框。

第一步 先设置流水边框样式，用户也可以在节目编辑完成后进行调整。

选择  图标，出现下拉菜单，如下图

用户可以根据自己的喜好，选择边框的样式、动作方式、动作速度等设置信息

第二步 添加分区信息

选择【分区】-【表盘时钟】 显示如下界面

可以通过快捷图标对分区的位置和大小进行排版。也可以通过手工的拖拽来来摆放分区的位置。

点击【靠左放置】将分区的位置靠模拟窗口的左边；

选择【占剩余高度】将分区占据整个模拟窗口的高度；

用户通过鼠标拖拽，调整分区的大小，达到示例的样子，如下图；

选择【分区】-【单行文本】 添加单行文本分区，显示如下界面：

通过快捷图标和手工调整，将单行文本分区调整到示例位置。

在属性编辑窗体中输入文字，如下图：

用户可以设置字体的大小等信息，在分区属性栏中选取特技方式、移动速度、停留时间等。

选择【分区】-【数字时钟】 添加数字时钟分区，显示如下界面

快捷图标功能介绍：

【占屏剩余区域】：点击该图标，自动将分区的长和高设置成显示屏剩余的长和高，分区会自动充满剩余的空间。

【占屏剩余高度】：点击该图标，自动将分区的高度设置成显示屏剩余的高度。

【占屏剩余宽度】：点击该图标，自动将分区的宽度设置成显示屏剩余的宽度。

其他快捷图标的功能简单明了，就不在赘述。

分区类型说明：

- 文本和单行文本分区

建立一个文本分区后，选中该分区，可以对该分区的属性进行设置。

对联效果：当选择对联效果选项时，系统自动将字体横向显示，包括字母和数字。如下图

在输入内容后，通过分区属性设置该分区的动作方式、动作速度和停留时间；

文本和单行文本的使用和处理方式是一样的，他们唯一的区别是，单行文本把所录入的文字进行单行处理，并且在连续左移的时候，文字中间不会留有空格。

- 图文分区

图文信息的内容包括：文字信息、图片信息、表格信息等。

在图文信息编辑环境，系统可以直接打开编辑好的Word文件，并针对显示屏的大小进行自动的排版，能够使用户以最快捷的方式编辑好显示屏幕的内容。

在分区下编辑图文信息可以通过以下方式：

- 在模拟显示窗口，双击相应的分区区域；

- 在属性设置窗口，点击“进入编辑”按钮；

图文编辑界面如图3-13

图 3-13

图文编辑界面由以下几个部分组成：

- 菜单:包括【文件】【编辑】【字体】【段落】【格式】【插入】【表格】等菜单项

- 工具栏:工作栏图标的功能与Word操作方式相同，其中有两个功能是针对系统设计的，说明如下：

|  | 对所编辑文字的行间距进行调整，通过行距可以调整每屏的显示内容行数的多少和行间距的大小，另外通过微调行间距，还可以将显示屏幕显示一半的字符，调整到下一屏幕显示，来实现屏幕中显示字符的完整性。 |
| --- | --- |
|  | 对所编辑的文字进行整屏的上移和下移。 |
|  | 对图文窗口编辑的内容，在模拟显示窗口进行显示。系统会根据预先设定好的屏幕大小进行自动排版，每屏内容之间用蓝色线条进行标注。 |

- 图文编辑窗口:窗口的宽度与显示屏幕的宽度相对应，使用户编辑图文更加直观。

- 模拟显示窗口:通过点击工具栏“预览”图标，系统会根据预先设置好的显示屏幕大小进行自动排版，显示在模拟显示窗口，每屏幕内容之间用蓝色线条分割。用户可以方便直观的看到系统的显示效果。

- 添加图文分区

用户可以在图文编辑框输入文字，系统会根据预先设定好显示屏幕的大小，进行自动排版，用户也可以在文字中插入图片、表格，实现图文混排。

用户可以选择打开以前编辑好的图文文件。点击工具栏“打开”选择已经编辑好的图文文件，系统的图文文件为.hbf。

同时系统也可以打开已经编辑好的Word文件。

在图文编辑窗口，用户可以修改字体、字体的大小等属性，功能与Word操作相同。

点击工具栏“预览”，可以在模拟显示窗口显示，每屏幕内容之间用蓝色线条分割。用户可以方便直观的看到系统的显示效果。如图3-14

图 3-14

有些时候用户在设置字体大小的时候，可能会出现某行要分成两屏幕内容显示，可以点击工具栏 “行距”进行调整，模拟显示屏会根据行距的大小进行自动调整。

当想将屏幕的内容整体下移几行的时候，可以选择“下移”进行调节。

图文信息编辑完成后，点击工具栏 “保存”，将图文信息保存到硬盘。

保存成功后，点击工具栏 “关闭编辑”按钮。返回到主程序界面。如图3-15

在属性设置窗口可以设置图文的动画效果、动画速度等属性。

图 3-15

- 添加图片

图片信息增加了显示屏幕的显示效果，系统支持图片信息。

在菜单中选择【插入】-【图像】，用户打开图形选择对话框，选择图形文件，系统支持包括：.bmp .ico .jpg .emf .wmf 等多种图片类型。

由于此款软件用于单色或双基色LED屏，软件自动将图片进行转换，以适应于LED显示。

表格分区其实就是一种特殊的图文，只是把图文表格的部分单独提取出来，形成了表格分区。系统中对表格的操作，与Word中对表格操作的方法类似。

在菜单中选择【表格】-【插入表格】

图 3-16

用户通过插入表格对话框设置表格的行数、列数、边框宽度、边框颜色等，点击“确定”按钮。例如确定表格行数为2行， 列数：2为两列，点击“确定”按钮。在表格中输入相关信息后，如图3-17

图 3-17

表格编辑同时可以定义单元表格的字体属性、对齐方式、通过在表格上拖拽操作，修改表格的行高、行宽等属性。此外用户还可以通过菜单进行表格的合并、拆分等操作。

所有的操作方法与Word文字编辑软件表格的操作方法相同，包括拆分表格和合并单元格等操作。

- 字幕分区

字幕分区是一种特殊的图文分区，它既有图文分区功能的强大，又有文本和单行文本处理文字的快捷。

可以实现根据每个文字设置字体的颜色、大小等。也可以实现文字的对联效果。

- 时钟/日期分区

在节目分区属性设置窗口，信息类型选择时钟，编辑时钟信息。

时间分区编辑窗口如图3-19,在该属性中提供了字体属性、前置的固定文字、时间日期格式、信息坐标，显示方式等属性。

图 3-19

- 表盘时钟分区

表盘分区可以非常直观的现实时钟，并且可以在表盘属性栏定义各种的属性。属性设置如下图：

用户可在固定文字、年月日、星期、时分秒进行单选或多选，勾选后，表盘可以显示相应的内容。用户也可以选择年月日、星期、时分秒的显示模式。

3、6、9点、整点、分点等属性，用户可以通过点击下拉列表，选择需要的类型和颜色

- 计时器分区

计时器分区能够实现倒计时和正计时的功能，通过设置目标时间，系统会自动计算距离目标时间的长度：

用户可在固定文字、年月日、星期、时分秒进行单选或多选，勾选后，表盘可以显示相应的内容。用户也可以选择年月日、星期、时分秒的显示模式。

- 动画分区

系统对于动画支持GIF和AVI两种格式，动画属性设置如下图：

用户通过点击 选择动画节目。

总帧数：动画画面的总数。

查看帧：可以通过选择帧数，查看相应帧的画面内容。

- 炫彩字分区

炫彩字分区可以通过系统自带的文字动画工具生成文字动画，方便用户进行集成，同时可以设置背景动画。

### 3.3.4、设置节目流水边框

用户可以针对每个节目设置流水边框，同时也可以针对每个分区设置独立的流水边框，节目边框和分区边框的功能都是一样的。系统为用户提供了100多种流水边框，极大了增强了显示屏的显示效果。

系统流水边框分为大、中小、三类。如下图：

用户在选择好边框类型后，同时需要选择边框的动作方式和运动速度。

### 3.3.5、设置节目属性

编辑好节目内容后，可以通过设置节目属性设置节目的显示时间。在节目管理界面选择要设置的节目。

通过对节目播放属性的设置，可以实现节目的定时播放。

图 3-20

其中在播放模式中，如果选择定长播放，该节目会在此时间段内循环播放，如果到达播放时间后，节目没有播放完毕，系统会自动将节目播放完毕后，在转到下一个节目。

### 3.3.6、发送工程到显示屏

LED视窗显示屏控制卡是异步通讯控制器。所有做好的节目都需要发送到控制器上才能正常播放。

在菜单中选择【发送】-【下载节目信息】，系统弹出下载进度窗口，将信息发送到显示屏幕。

如果是U盘控制卡，可以将系统信息保存到U盘，然后通过U盘将数据保存到显示屏中。

有一点需要说明的，如果选择U盘传输数据的话，校准时间只能通过选择U盘校时选项，然后编辑时间，实现校时功能。

# 四、其他功能

## 4.1、亮度设置

在菜单中选择【设置】-【亮度设置】或者在工具栏选择“调亮度”图标，弹出显示屏亮度调整对话框如图4-1

图 4-1

## 4.2、定时开关机及校准

在菜单中选择【设置】-【定时开关机设置】或者在工具栏选择“定时关机”图标，弹出显示屏亮度调整对话框如图4-2。

图 4-2

## 4.3、强制开、关机

强制开机：在菜单中选择【发送】-【强制开机】或者在工具栏选择“开机”图标，通过软件启动显示屏幕。

强制关机：在菜单中选择【发送】-【强制关机】或者在工具栏选择“关机”图标，通过软件关闭显示屏幕。

# 五、多机通讯模式

多机通讯模式主要是针对网口卡用户，对显示屏进行集中管理，这是2014版本软件新增功能，主要实现了对显示屏的以下管理功能：

1、实现多台显示屏，通过局域网络统一管理；

2、系统可以按照单台显示屏或者群组的方式对显示屏进行统一操作管理；

3、可以实现不同面积大小、不同单元板类型、不同显示内容的显示屏统一管理；

实现显示屏的网络化管理，具体的操作步骤如下：

- 设置多机通讯模式；

- 设置群信息；

- 修改显示屏名称，设置所属群信息；

- 针对每个群设置工程配置信息，节目内容；

- 选择不同的显示屏，发送信息；

## 5.1 设置网络多机通讯模式

需要在“硬件配置”界面中，设置多机通讯模式，由于多机通讯模式不经常使用，所以隐藏在秘密修改选项中。设置多机通讯模式后，保存参数即可。

## 5.2 设置群信息

系统通过群对有着一样大小和相同节目内容的显示屏进行统一管理，每个群的内容可以统一发送，也可以着选择群中的显示屏单个发送。

- 在“硬件配置”界面，点击“以太网设置”按钮；

- 设置群信息

## 5.3 修改显示屏名称，设置所属群信息

当系统设置成网络时，系统自动搜索网络内的所有显示屏，并以列表的方式显示出来。选中显示屏设置显示屏所属于的群。设置好以后，点击“修改显示屏姓名”保存信息到显示屏控制卡。

## 5.4 针对每个群设置工程配置信息，节目内容

选择群，针对每个群可以新建工程或者打开已有的工程，将工程挂接的该群上。编辑节目内容，编辑内容的方法和单机版是一样的，这里就不详细介绍。

## 5.5发送信息到显示屏

在群内显示屏内，选择这次需要发送的显示屏后，点击“串口或网口发送数据”完成数据发送工作；