桥梁桩位坐标计算程序使用手册

桥梁桩位坐标计算程序能够计算各种型式的桥墩、桥台的桩位坐标，包括：肋板台、群桩、偏心墩等，并直接在CAD中绘桩位示意图和坐标表。免费软件，无任何功能和时间上的限制。

|  | 初 始 化. 本程序压缩包中包含六个主要文件： 1、zwzb.exe 2、comdlg32.ocx 3、fsdb.shx 4、fsdb_e.shx 5、使用手册 6、一个实例：桩位坐标表.dwg 7、xpcmd.ocx 执行程序前应注意： 1、将comdlg32.ocx复制到windows\system32或winnt\system32 2、将fsdb.shx和fsdb_e.shx复制到CAD安装目录下的fonts文件夹下 3、xpcmd.ocx需与zwzb.exe放置同一目录下 4、如程序运行不正常，可先安装VB6运行库。 |
| --- | --- |

第一部分 数据文件格式

本程序有三个数据文件：平面资料、断链资料、桩位资料，均为文本文件格式（.txt或.dat），可用记事本或其它文本编辑器编写，数据之间以空格分隔。

一、平面资料文件格式

- 交点法平面资料

工程说明

起点桩号

起点号
起点X坐标  起点Y坐标  0  0  0

交点号

交点X坐标  交点Y坐标  圆曲线半径  第一缓和曲线长度  第二缓和曲线长度［第一缓和曲线起点半径  第二缓和曲线终点半径］

............................................................

终点号

终点X坐标  终点Y坐标  0 0 0

- 积木法平面资料

起点桩号 起点X坐标 起点Y坐标 起点方位角

曲线始半径 曲线终半径 曲线长度

..........................

曲线始半径 曲线终半径 曲线长度

- 交点法平面资料举例

项目名

0

起点

3192047.8116 515099.4018 0 0 0

JD1

3192251.4647 515034.3900 52 30 30 100 200

JD2HT00

3192289.4953 514848.8558 20.5 26 26

JD3

3192202.5407 515127.5481 30 30 30

终点

3192015.8797 515158.3674 0 0 0

4、积木法平面资料举例

0.000 2896853.863739 533271.937412 140.022866
9999 9999 100
9999 300 50
300 300 50
300 9999 50
9999 9999 50
9999 -100 50
-100 -100 100
-100 9999 50
9999 9999 100
9999 50 50
50 100 50
100 30 50
30 9999 50
9999 9999 100
9999 -50 50
-50 -100 50
-100 -30 50
-30 9999 50
9999 9999 100

- 交点法应注意的问题

  - 起终点的半径、第一二缓和曲线长度均为0；XY坐标为大地坐标

  - 平面资料可由直曲表修改后另存为.PRN格式文件（空格分隔），将扩展名改为TXT

  - 怎样从直曲表中截取一段资料作为平面资料？

应知道：直曲表中的交点桩号＝该交点处的ZH桩号＋第一切线长。如果要让该交点作为起点，则平面资料中的起点桩号应＝该交点处的HZ桩号－第二切线长，起点X坐标、 起点Y坐标应分别为该交点的X坐标、Y坐标

  - 关于回头曲线的处理

在交点号后面添加HT00、HT01、HT10、HT11四种标识，HT表示该曲线为回头曲线；第一个0、1表示曲线起点方向是否和交点线方向一致，1表示方向一致，0表示方向不一致；第二个0、1表示曲线终点方向是否和交点线方向一致，1表示方向一致，0表示方向不一致

如上图所示JD2曲线为回头曲线，交点线方向为JD1-JD2-JD3，曲线方向为A-B-C，显然曲线起点方向与交点线方向相反，第一个0、1应取0；曲线终点方向与交点线方向相反，第二个0、1应取0，因此交点标识为JD2HT00，其它类型的回头曲线依此处理

  - 关于非完整缓和曲线的处理

可增加两个半径：第一缓和曲线起点半径、第二缓和曲线终点半径，可选参数，但必须成对出现，并且必须大于圆曲线半径或为0（半径为无穷大），如下图所示

  - 关于卵型曲线的处理

卵型曲线可分为两个交点处理，其中：JD1的R2应等于JD2的R；JD2的Ls1＝0，R1＝0；JD1的R2应大于JD1的R，因JD1的Ls2为非完整缓和曲线

例如：

卵形曲线

0

起点

126.0964 68.7311 0 0 0

JD1

182.9814 150.9899 142.4277 40 50 0 200

JD2

180.8852 257.2554 200 0 60

终点

122.5285 357.8422 0 0 0

- 积木法应注意的问题

A、曲线指直线、圆、缓和段的统称

B、直线半径为9999

C、圆缓和段半径右偏为正，左偏为负

D、起点方位角用°′″表示，如：140.022866为140°02′28.66″

二、断链资料文件格式

第1断链起桩桩号  第1断链终桩桩号

第2断链起桩桩号  第2断链终桩桩号

..........................

如：

19500 19900
	2000 31000

表示存在存在K19+500=K19+900、K32+000=K31+000两个断链

无断链时输：-1 -1

注：

- 如桩号位于长链中（如上例：31500），程序不能判断桩号所属的断链区间，需添加断链标识

- 起点桩号和第1断链起桩桩号构成区间A；第1断链终桩桩号和第2断链起桩桩号构成区间B；以此类推

- 如上例：断链桩号可表示为A19000、B25000、C33000

三、桩位资料文件格式

格式1：用于普通桥墩

桩位桩号  右偏角  桩位数目

各桩位至设计线斜距(左幅为正，右幅为负)

例如：

- A100 45 4

-18.373 -3.10 -2.133 -3.10

格式2：用于肋板台、扩基台、偏心多排桩、偏心扩基墩

桩号+/-偏距  右偏角  桩位数目x2

X1 Y1 X2 Y2 --- Xn Yn

例如：

B130+0.4 45 12x2

-3.655 -0.1 -10.118 -0.1 -16.581 -0.1 -3.655 3.4 -10.118 3.4 -16.581 3.4

- 3.655 -0.1 10.118 -0.1 16.581 -0.1 3.655 3.4 10.118 3.4 16.581 3.4

160-0.4 45 8x2

-17.981 -4.50 -2.255 -4.50 -17.981 1.7 -2.255 1.70

17.981 -4.50 2.255 -4.5 17.981 1.70 2.255 1.70

格式3：用于偏心单排桩

桩号+/-偏距  右偏角  桩位数目

各桩位至设计线斜距

例如：

180+0.3 45 4

-18.373 -3.10 -2.133 -3.10

格式4：用于多排桩普通桥墩、普通扩基墩

桩号  右偏角  桩位数目x2

X1 Y1 X2 Y2 --- Xn Yn

例如：

210 45 8x2

-17.981 -4.50 -2.255 -4.50 -17.981 1.7 -2.255 1.70

- 17.981 -4.50 2.255 -4.5 17.981 1.70 2.255 1.70

注：

- 数据之间以空格隔开

- 对多排桩，采用平面局部坐标系；对单排桩，采用平面单轴坐标系

- 局部坐标系原点0为桩号处设计线的切线与墩台帽的中心线的交点

- 个人认为：桩号位于设计线上，如桩位位于曲线上，原点将不在设计线上，通过一个桩号将不能反映出原点的位置，采用桩号+/-偏距的格式即可推算出原点的位置

- 对于多排桩，（x,y）才能定一个桩位；对单排桩，一个x即可定出桩位

- 偏距为桩号对应设计线上的点到墩台帽中心线的正距，斜交程序自动计算正距/sin(右角)

7、程序计算原理：

  - 先计算出给定桩号对应设计线处的坐标及方位角

  - 根据偏距、右偏角、a计算出的坐标及方位角计算原点的坐标

  - 将局部坐标系下的坐标转换为大地坐标系下的坐标

8、下面以肋板台为例对数据进行说明（数据可以分行输入）：

应知道：肋板台的背墙中心在设计线上，如桩位位于曲线上，则台帽中心并不再设计线上，并且一般构造图中立面图为台帽中心线的剖面图，因此先换算到台帽中心处

桩号为背墙桩号

偏距为背墙与台帽中心线的正距，斜交程序自动计算正距/sin(右角)

偏距目的为找到原点

桩位数目x2、桩位数目X2或桩位数目*2，不是桩位数目×2

Xn\Yn的计算坐标系如下：

原点：背墙中心处设计线的切线与台帽中心线的交点

X轴：台帽中心线，路线左侧方向为正方向

Y轴：台帽中心线垂线，路线前进方向为正方向

第二部分 程序使用

首先AutoCAD应打开，然后运行程序，启动后出现窗口一，点击打开文件按钮，根据提示依次选择平面文件、断链文件（积木法仅有平面文件），文件选择后，绘设计线按钮、桩位放样按钮、桩位坐标表按钮、计算任一点坐标将被激活，窗口二所示，绘设计线、桩位放样、桩位坐标表是三个独立的模块：

窗口一

窗口二

- 绘设计线

根据平面资料在CAD中画出设计线，直线、缓和曲线、圆以三种不同颜色区分：兰绿红，未标示出桩号，与桩位放样结合使用将可以解决桩位坐标表不能解决的问题，如平行布置墩台的桩位坐标计算

- 桩位放样

根据平面资料和桩位资料将桩位以点的型式在CAD中标识出来，看不见，进入格式Format菜单下的点样式Point Style窗口修改点的样式为×，然后用RE命令刷新即可。

绘设计线和桩位放样结合还可以解决曲线斜交空心板、T梁桥的板长、梁长等问题，这方面更简单的解决方法是用曲线梁几何计算程序：可以自动计算曲线斜交空心板、T梁桥的板长、梁长以及曲线内外侧悬臂板、梁的悬臂长，CAD中绘出示意图，并在Excel出表。

- 桩位坐标表

根据平面资料和桩位资料计算桩位坐标，在CAD中绘桩位示意图和桩位坐标表，是本程序的核心。

墩号应根据实际情况改为墩台号或其它

对应设计线的桩号为桩位资料中的桩号，而不是桩位垂直于设计线处的桩号。

对应设计线的斜距对于格式2和格式4不给出。

第四部分 其它应注意的问题

本程序包含六个主要文件：

- zwzb.exe

- comdlg32.ocx

- fsdb.shx

- fsdb_e.shx

- 使用手册

- 一个实例：桩位坐标表.dwg

- xpcmd.ocx

需注意：

1、将comdlg32.ocx复制到windows\system32或winnt\system32

2、将fsdb.shx和fsdb_e.shx复制到CAD安装目录下的fonts文件夹下

3、如程序运行不正常，可到主页下载安装VB6运行库

第三部分 任一点坐标计算

根据平面资料计算任一点的坐标。

桩号：设计线桩号

右偏角：［上面桩号对应设计线上点的切线］到［上面桩号对应设计线上点与桩位连线］的右偏角，空时以90度计算

斜距：桩位至设计线的斜距，左正右负，空时以0计算

输入桩号后，回车或TAB键将切换至右偏角输入框；右偏角输完后，回车或TAB键将切换至斜距输入框；斜距输完后，回车或点击计算按钮将计算XY坐标，并显示出来