指纹读卡器用户指南

指纹读卡器网络连接及引脚定义图

该设备提供RS485的组网方式，推荐使用标准的RVVP2×1.0的双绞屏蔽线进行连接，使用有源RS485/232转换器，当联网的数量超过32台时，请使用RS485HUB进行连接。

以下是Wiegand输出、Wiegand输入、RS485组网及电源的连接示意图：

RJ45接口提供一个TCP/IP或RS232的辅助通讯接口，

主要用于单机和电脑调试使用，该接口不能够被使用为设备组网。

DB15接线柱是一个15芯的尾线，采用不同的颜色区分。

具体定义如下

| 引脚 | 颜色 | 定义 | 连接到 | CONNECT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿 | Wiegand Out Data 0 | 门禁控制器的D0 | Controller Data 0 |
| 2 | 黄 | Wiegand In Data 0 | 外接读卡器的D0 | Card Reader Data 0 |
| 3 | 绿白 | Wiegand Out Data 1 | 门禁控制器的D1 | Controller Data 1 |
| 4 | 黄白 | Wiegand In Data 1 | 外接读卡器的D1 | Card Reader Data 1 |
| 5 | 棕 | Alarm Output | 警报输出 | Alarm Output |
| 6 | 黑 | Wiegand GND | Wiegand GND | Wiegand GND |
| 7 | 蓝白 | RS-485 (+) | RS-485 (+) | RS-485 (+) |
| 8 | 蓝 | RS-485 (-) | RS-485 (-) | RS-485 (-) |
| 9 | 紫 | RS-232 Tx （备用） | RS-232 Rx | RS-232 Rx |
| 10 | 紫白 | RS-232 Rx （备用） | RS-232 Tx | RS-232 Tx |
| 11 | 黑 | Signal GND | 信号地线 | Signal GND |
| 12 | 黑 | Power GND | 12V电源输入（GND） | Power GND |
| 13 | 红 | Power 12V IN | 12V电源输入（正极） | Power 12VDC |
| 14 | 红白 | 12V OUT | 12V输出（正极） | Card Reader Power |
| 15 | 黑 | GND | 12V输出（GND） | Card Reader GND |

- DB15引线中所有的黑色线均为GND输出，不分类型。

- Alarm Output 为拆机报警输出，正常情况下不输出信号，当机器被拆除时，输出为对GND导通。

- DB15中的RS232通讯为备用，出厂时该通讯无效。

以上产品外形或参数，如有更改，恕不提前通知。请详细阅读该指南后才进行装机和使用。

防拆开关位于读头底部，是通过安装背板上的锲型柱子

压住防拆开关来实现的。Alarm Output 为拆机警报输出，

正常情况下不输出信号，当机器被拆除时，输出为对地导通，如右图示为一般12VDC的警号的连接方式。

如右图示：（ALARM OUT驱动能力为12V/300mA）。

如警号的电压大于12VDC，则可通过外接继电器的方式连接。

和门禁控制器或外接读卡器进行Wiegand连接时，不论何种情况下，都必须保证共地（GND），以保证信号的稳定传输。

安装注意事项

本产品设计为室内安装，如果必须在室外使用，请不要将设备安装在露天环境，所有连线不要

暴露在外面，推荐将其埋入墙内，如不能做到，请在安装前得到用户的允许。安装在适当

的高度，先用配套的螺丝刀，将底部（右图f处）的螺丝卸掉，取下安装背板，

安装背板上有4个固定孔位（如图示a,b,c,d），将安装背板固定，并将F10固定在背板上。

请严格按照线的定义和颜色进行连接，并在连接完成后，将不需要连接的线的裸露部分剪断并用绝缘胶布包扎，尤其是红白线，因为其输出一个12V的电压，当没有外接读卡器的时候，无论如何也必须将此引线剪断并用绝缘胶布进行包扎，以免造成短路。并依照上表确认连接无误后方可通电使用。

版本，型号和名称对应

| 型号 | 版本 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| F10 | 标准 | 标准指纹读头 | 指纹容量600，支持1：1或1：N |
| F10-ID600 | 内置ID模块 | 内置ID的指纹读头 | 内置ID模块，指纹容量600，支持1：1或1：N |
| F10-ID5000 |  | 内置ID的指纹读头 | 内置ID模块，指纹容量5000，仅支持1：1 |
| F10-ID8000 |  | 内置ID的指纹读头 | 内置ID模块，指纹容量8000，仅支持1：1 |
| F10-SMART | 内置Mifare模块 | 内置IC的指纹读头 | 内置Mifare模块，指纹容量无限制 |

- 当设备内置Mifare模块时，辅助通讯接口的RS232和Wiegand输入无效。

- 同时支持1：1或1：N的设备，可通过设置（详见软件说明书）实现单独卡，单独指纹或卡＋指纹的验证方式，可根据要求设置为支持其中的一种或多种验证方式。

- 仅支持1：1的设备，则仅支持卡＋指纹的验证方式，即先刷卡然后再按指纹。

装箱清单

| 产品 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 终端设备 | 1台 | 指纹读卡器 |
| 固定螺丝 | 4颗 | 固定后盖 |
|  | 4颗 | 固定背板 |
| 内六角螺丝刀 | 1把 | 用于旋开读头和固定背板的内六角螺丝 |
| 15芯数据线 | 1根 | DB15的插针形式 |
| 以太网通讯线 | 1根 | TCP/IP辅助通讯端口连接 |
| RS232通讯转接头 | 1套 | RS232通讯 |
| 说明书等 | 1套 | 含说明书和光盘等 |

以上产品外形或参数，如有更改，恕不提前通知。请详细阅读该指南后才进行装机和使用。